Z A K O N

O PLANIRANjU I IZGRADNjI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet ure|ivanja

^lan 1.

Ovim zakonom ure|uju se: uslovi i na~in planiranja i ure|enja prostora, ure|ivanja i kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta i izgradnje objekata; osniva se Republi~ka agencija za prostorno planiranje; ure|uje vr{enje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona; ure|uju i druga pitanja od zna~aja za planiranje i ure|enje prostora, kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta i izgradnju objekata.

Pojmovi

^lan 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede}e zna~enje:

- "javna povr{ina" jeste prostor utvr|en planom za objekte ~ije je kori{}enje, odnosno izgradnja od op{teg interesa, u skladu sa propisima o eksproprijaciji (javni putevi, parkovi, trgovi, ulice kao i druge povr{ine u skladu sa posebnim zakonom);

- "javni objekti od op{teg interesa" jesu objekti ~ije je kori{}enje, odnosno izgradnja od op{teg interesa, u skladu sa propisima o eksproprijaciji (ulice, vodovod, kanalizacija, javna rasveta, javni objekti u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne za{tite, kulture, sporta, za{tite `ivotne sredine, za{tite od elementarnih nepogoda, kao i drugi objekti u skladu sa posebnim zakonom);

- "regulacija" jeste utvr|ivanje regulacionih i urbanisti~kih uslova ure|enja prostora na osnovu plana, odnosno na osnovu pravila urbanisti~ke struke;

- "nivelacija" jeste utvr|ivanje nivelacionih tehni~kih uslova ure|enja prostora na osnovu plana, odnosno na osnovu pravila urbanisti~ke struke;

- "stepen ili indeks izgra|enosti" jeste koli~nik gra|evinske bruto povr{ine objekata i povr{ine parcele (lokacije, bloka, zone) izra`ene u istim mernim jedinicama;

- "stepen ili indeks zauzetosti" jeste koli~nik zauzete (izgra|ene) povr{ine na odre|enoj parceli (lokaciji, bloku, zoni) i ukupne povr{ine parcele (lokacije, bloka, zone) izra`ene u istim mernim jedinicama;

- "grad" jeste naselje koje je kao grad utvr|eno zakonom;

- "naselje" jeste izgra|eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe|eni uslovi za `ivot i rad i za zadovoljavanje zajedni~kih potreba stanovnika;

- "selo" jeste naselje ~ije se stanovni{tvo prete`no bavi poljoprivredom, a nije sedi{te op{tine;

- "gradsko naselje" jeste naselje sa elementima gradskog karaktera koje ima razvijene proizvodne i uslu`ne delatnosti, a kao takvo je odre|eno prostornim planom;

- "NUTS" je nomenklatura statisti~kih teritorijalnih jedinica po standardima Evropske Unije, odnosno Statisti~kog zavoda EU u Luksemburgu (EUROSTAT). NUTS 1 ima ~etiri do pet miliona stanovnika, odnosno karakter federalne jedinice; NUTS 2 ima jedan do ~etiri miliona stanovnika, NUTS 3 ima 100.000 do 1.000.000 stanovnika, NUTS 4 ima 10.000 do 100.000 stanovnika i NUTS 5 ima ispod 10.000 stanovnika;

- "lokacija" jeste mesto u prostoru na kome se gradi, odnosno obavljaju radovi odre|eni planom ili drugim aktom donetim na osnovu ovog zakona;

- "regulaciona linija" jeste linija koja deli javnu povr{inu od povr{ina namenjenih za druge namene;

- "gra|evinska linija" jeste linija na, iznad i ispod povr{ine zemlje i vode, utvr|ena na osnovu ovog zakona, do koje je dozvoljeno gra|enje;

- "gra|evinski reon" jeste zemlji{te koje je odgovaraju}im urbanisti~kim planom predvi|eno i odlukom op{tine, odnosno grada, odnosno grada Beograda progla{eno za javno gra|evinsko zemlji{te i ostalo gra|evinsko zemlji{te namenjeno izgradnji, a koje mo`e biti izgra|eno ili neizgra|eno, ure|eno ili neure|eno;

- "izgradnja objekta" jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu tehni~ke dokumentacije za izgradnju objekta, kontrolu tehni~ke dokumentacije, pripremne radove za gra|enje, gra|enje objekta i stru~ni nadzor u toku gra|enja objekta;

- "tehni~ka dokumentacija" jeste skup projekata koji se izra|uju radi: utvr|ivanja koncepcije objekta, razrade uslova, na~ina izgradnje objekta i za potrebe odr`avanja objekta;

- "idejni projekat" jeste projekat kojim se odre|uju: namena, polo`aj, oblik, kapacitet, tehni~ko-tehnolo{ke i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi objekta i izgled objekta;

- "glavni projekat" jeste projekat kojim se utvr|uju gra|evinsko-tehni~ke, tehnolo{ke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehni~ko-tehnolo{ka i organizaciona re{enja za gradnju objekta, investiciona vrednost objekta i uslovi odr`avanja objekta;

- "izvo|a~ki projekat" jeste projekat koji sadr`i razradu svih neophodnih detalja za gra|enje objekta prema glavnom projektu;

- "projekat izvedenog objekta" jeste projekat koji prikazuje izvedeno stanje objekta i izra|uje se za potrebe kori{}enja i odr`avanja objekta;

- "objekat" jeste gra|evina koja predstavlja fizi~ku, tehni~ko-tehnolo{ku ili biotehni~ku celinu sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno same instalacije, postrojenja i oprema koja se ugra|uje u objekat ili samostalno izvodi (zgrade svih vrsta, saobra}ajni, vodoprivredni i energetski objekti, unutra{nja i spoljna mre`a i instalacije, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, javne zelene povr{ine, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloni{ta i dr.);

- "putni objekat" jeste most, podputnjak, nadputnjak, propust, galerija, tunel, potporni i oblo`ni zid, zid za za{titu od buke kao i funkcionalni objekti (grani~ni prelazi, naplatne ili kontrolne stanice i sl.);

- "gra|enje" jeste izvo|enje gra|evinskih i gra|evinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme;

- "rekonstrukcija" jeste izvo|enje gra|evinskih i drugih radova na objektu, kojima se: vr{i dogradnja; uti~e na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi; menja tehnolo{ki proces; menja spoljni izgled objekta; pove}ava broj funkcionalnih jedinica; uti~e na bezbednost susednih objekata, saobra}aja i `ivotne sredine; menja re`im voda; uti~e na za{titu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje u`iva prethodnu za{titu, njegove za{ti}ene okoline, osim konzervatorsko - restauratorskih radova;

- "dogradnja" jeste izvo|enje gra|evinskih i drugih radova kojima se izgra|uje novi prostor uz, ispod ili nad postoje}im objektom i sa njim ~ini funkcionalnu ili tehni~ku celinu;

- "adaptacija" jeste izvo|enje gra|evinskih i drugih radova na postoje}em objektu kojima se vr{i promena organizacije prostora u objektu, zamena ure|aja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, kojima se ne uti~e na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne uti~e na bezbednost susednih objekata, saobra}aja i `ivotne sredine;

- "sanacija" jeste izvo|enje gra|evinskih i drugih radova na postoje}em objektu kojima se vr{i popravka ure|aja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne uti~e na bezbednost susednih objekata, saobra}aja i `ivotne sredine i ne uti~e na za{titu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje u`iva prethodnu za{titu, njegove za{ti}ene okoline, osim konzervatorsko - restauratorskih radova;

- "pomo}ni objekat" jeste objekat koji slu`i kori{}enju stambenog i drugog objekta, a gradi se na istoj gra|evinskoj parceli (ostave, septi~ke jame, bunari, ograde, i sl.) i pojedina~ni elektrodistributivni stubovi i tipske transformatorske stanice 10/0,4 kV;

- "investitor" jeste lice za ~ije potrebe se gradi objekat, odnosno koje finansira izgradnju objekta i na ~ije ime se izdaje odobrenje za izgradnju.

II. PROSTORNO PLANIRANjE

Na~ela za ure|enje prostora

^lan 3.

Ure|enje prostora zasniva se na na~elima:

- odr`ivog razvoja, realnih potreba, dinamizma i kooperacije izme|u teritorijalnih jedinica i dostupnosti javnim sektorima;

- pove}anja efikasnosti i odgovornosti u oblasti kori{}enja, upravljanja, za{tite i unapre|enja prostora;

- obezbe|ivanja javnosti u postupku dono{enja planova;

- podsticanja ravnomernosti teritorijalnog razvoja Republike Srbije i o~uvanja kvaliteta i raznovrsnosti raspolo`ivih prirodnih i stvorenih resursa;

- uskla|enosti socijalnog razvoja, ekonomske efikasnosti i za{tite i revitalizacije `ivotne sredine i za{tite prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti;

- realizacije razvojnih prioriteta i obezbe|ivanja racionalnog kori{}enja neobnovljivih prirodnih resursa;

- saradnje izme|u Republike, jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, javnih preduze}a i ustanova, nevladinih organizacija i drugih u~esnika u prostornom razvoju;

- izbora i definisanja strategijskih prioriteta prostornog razvoja kao osnova za planiranje i ure|enje prostora na nivou teritorijalnih jedinica;

- usagla{enosti sa evropskim normativima i standardima u oblasti planiranja i ure|enja prostora radi stvaranja uslova za transgrani~nu i me|unarodnu saradnju i uklju~ivanje Republike Srbije u procese evropskih integracija.

Republi~ka agencija za prostorno planiranje

Osnivanje

^lan 4.

Radi obezbe|ivanja uslova za efikasno sprovo|enje i unapre|ivanje politike planiranja i ure|enja prostora u Republici Srbiji, osniva se Republi~ka agencija za prostorno planiranje (u daljem tekstu: Agencija), kao samostalna organizacija koja vr{i javna ovla{}enja u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Agencija za svoj rad odgovara Vladi Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Pravni status

^lan 5.

Agencija ima status pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvr|enim zakonom i statutom.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim slu`bama.

Agencija ima `iro ra~un.

Sedi{te

^lan 6.

Sedi{te Agencije je u Beogradu.

Agencija ima organizacionu jedinicu u sedi{tu organa autonomne pokrajine, a mo`e ih imati i u drugim mestima, u skladu sa statutom.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

^lan 7.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije obezbe|uju se iz:

- budžeta Republike Srbije;

- prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadle`nosti;

- donacija, priloga i sponzorstva doma}ih i stranih pravnih i fizi~kih lica;

- drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Nadle`nost Agencije

^lan 8.

Agencija je nadle`na da:

- priprema, koordinira, prati izradu i predla`e Strategiju prostornog razvoja Republike Srbije i prati sprovo|enje Strategije prostornog razvoja Republike Srbije;

- u~estvuje u izradi {ema prostornog razvoja i koordinira rad nadle`nih ministarstava u pripremi {ema prostornog razvoja;

- priprema, koordinira, prati izradu i predla`e prostorni plan podru~ja posebne namene, u saradnji sa nadle`nim ministarstvima i drugim organima i organizacijama;

- obavlja poslove stru~ne kontrole prostornog plana podru~ja posebne namene i regionalnog prostornog plana, ako zakonom nije druga~ije odre|eno;

- ostvaruje me|unarodnu saradnju u oblasti prostornog planiranja;

- pru`a stru~nu pomo} u izradi planova;

- uspostavlja jedinstven informacioni sistem o stanju u prostoru;

- vodi registar planskih dokumenata za teritoriju Republike Srbije;

- priprema i realizuje programe edukacije za potrebe izrade planskih dokumenata;

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Organi Agencije

^lan 9.

Organi Agencije su savet, direktor i nadzorni odbor.

Predsednika i ~lanove saveta i nadzornog odbora, kao i direktora, imenuje i razre{ava Vlada Republike Srbije.

Predsednik i ~lanovi saveta i nadzornog odbora, kao i direktor, imenuju se na period od ~etiri godine, s tim {to isto lice ne mo`e biti imenovano vi{e od dva puta.

Savet

^lan 10.

Savet Agencije (u daljem tekstu: Savet) ima 11 ~lanova koji se imenuju iz reda uglednih stru~njaka iz oblasti koje su od zna~aja za obavljanje poslova iz nadle`nosti Agencije, na predlog nadle`nih ministarstava.

Direktor

^lan 11.

Direktor:

- zastupa Agenciju;

- organizuje rad i rukovodi Agencijom;

- predla`e akte koje donosi Savet;

- izvr{ava odluke Saveta i preduzima mere za njihovo sprovo|enje;

- stara se o zakonitosti rada i odgovara za kori{}enje i raspolaganje imovinom Agencije;

- donosi akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, predla`e program rada, vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom i statutom.

Nadzorni odbor

^lan 12.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva ~lana.

Nadzorni odbor:

- vr{i nadzor nad zakonito{}u rada Agencije;

- pregleda godi{nji izve{taj o poslovanju i zavr{ni ra~un Agencije;

- obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i statutom.

O rezultatima izvr{enog nadzora, nadzorni odbor najmanje jednom godi{nje podnosi izve{taj nadle`nom ministarstvu koje, u roku od 15 dana od dana prijema izve{taja, o rezultatima izvr{enog nadzora obave{tava Vladu Republike Srbije.

Op{ti akti

^lan 13.

Op{ti akti Agencije su statut, pravilnik i drugi op{ti akti.

Statut je osnovni op{ti akt Agencije.

Statut donosi Savet, uz mi{ljenje izvr{nog organa autonomne pokrajine i uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Statut sadr`i odredbe o:

- delatnosti Agencije;

- na~inu obavljanja poslova;

- unutra{njoj organizaciji;

- organima i njihovom delovanju;

- zastupanju Agencije;

- pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;

- drugim pitanjima od zna~aja za rad Agencije.

Obavljanje pojedinih stru~nih i drugih poslova

^lan 14.

Za obavljanje pojedinih stru~nih poslova iz svoje nadle`nosti, Agencija mo`e anga`ovati druga pravna i fizi~ka doma}a ili strana lica, u skladu sa zakonom.

Nadzor nad radom Agencije

^lan 15.

Nadzor nad radom Agencije vr{i ministarstvo nadle`no za poslove prostornog planiranja.

Agencija, najmanje dva puta godi{nje, podnosi Vladi Republike Srbije izve{taj o radu, preko ministarstva nadle`nog za poslove prostornog planiranja.

Vrste planskih dokumenata

^lan 16.

Planski dokumenti su:

- Strategija prostornog razvoja Republike Srbije;

- {eme prostornog razvoja;

- prostorni plan podru~ja posebne namene;

- regionalni prostorni plan;

- prostorni plan op{tine.

Planski dokumenti iz stava 1. ta~. 2, 3, 4. i 5. ovog ~lana, moraju biti me|usobno usagla{eni i u skladu sa Strategijom prostornog razvoja Republike Srbije.

Strategija prostornog razvoja Republike Srbije

^lan 17.

Strategija prostornog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija) donosi se za teritoriju Republike Srbije (evropski NUTS 1 standard veli~ine prostornih jedinica).

Strategijom se odre|uju dugoro~ni ciljevi prostornog planiranja i razvoja u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekolo{kim i kulturno-istorijskim razvojem.

Strategijom se posebno defini{u pitanja, oblasti i modaliteti transgrani~ne i me|unarodne saradnje u oblasti prostornog planiranja i razvoja.

Strategiju donosi Narodna skup{tina Republike Srbije, na predlog Vlade Republike Srbije.

Strategija se objavljuje u "Slu`benom glasniku Republike Srbije".

[eme prostornog razvoja

^lan 18.

[eme prostornog razvoja (u daljem tekstu: {eme) su planski dokumenti kojima se bli`e odre|uje prostorni razvoj pojedinih oblasti za koje su osnove prostornog razvoja utvr|ene u Strategiji i to: visokog obrazovanja i nau~no-istra`iva~kog rada; kulture; zdravstva i socijalne za{tite; informacija i telekomunikacija; multimodalnog transporta; rudarstva i energetike; kapitalne privrede; prirodnih i ruralnih podru~ja; sporta i rekreacije.

[eme pripremaju nadle`na ministarstva u saradnji sa Agencijom.

[eme donosi Vlada Republike Srbije, na predlog nadle`nog ministarstva, uz pribavljeno mi{ljenje Agencije.

Prostorni plan podru~ja posebne namene

^lan 19.

Prostorni plan podru~ja posebne namene donosi se za: podru~je nacionalnog parka; podru~je koje, zbog svojih karakteristika, ima posebnu namenu koja zahteva poseban re`im organizacije, ure|enja, kori{}enja i za{tite prostora; podru~je odre|eno Strategijom, odnosno regionalnim prostornim planom, odnosno podru~je za koje organ nadle`an za dono{enje plana utvrdi da postoji potreba planiranja njegovog ure|enja tom vrstom plana.

Prostorni plan podru~ja posebne namene se po pravilu izra|uje i za prostore i prostorne celine na kojima se predvi|a izgradnja objekata ili sistema od nacionalnog interesa, kao i za objekte iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona.

Prostorni plan podru~ja posebne namene iz stava 2. ovog ~lana izra|uje se na osnovu prethodne studije opravdanosti.

Prostorni plan podru~ja posebne namene donosi Vlada Republike Srbije na predlog Agencije, a za podru~ja na teritoriji autonomne pokrajine skup{tina autonomne pokrajine na predlog organizacione jedinice u sedi{tu organa autonomne pokrajine uz saglasnost Agencije.

Regionalni prostorni plan

^lan 20.

Regionalni prostorni plan donosi se za teritoriju autonomne pokrajine.

Regionalni prostorni plan iz stava 1. ovog ~lana donosi skup{tina autonomne pokrajine.

Regionalni prostorni plan mo`e da se donese i za podru~je prostornih jedinica veli~ine evropski NUTS 2 i 3 standard.

Prostorni plan iz stava 3. ovog ~lana donosi Vlada Republike Srbije na predlog Agencije,  a za podru~ja  na teritoriji autonomne pokrajine skup{tina autonomne pokrajine na predlog organizacione jedinice u sedi{tu organa autonomne pokrajine uz saglasnost Agencije, ako zakonom nije druga~ije propisano.

Regionalni prostorni plan za podru~je grada Beograda donosi Skup{tina grada Beograda, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Agencije, ako zakonom nije druga~ije propisano.

Prostorni plan op{tine

^lan 21.

Prostorni plan op{tine donosi se za podru~je op{tine.

Prostorni plan op{tine donosi skup{tina op{tine.

Dve ili vi{e op{tina (do evropskog NUTS 4 standarda veli~ine prostornih jedinica) mogu doneti prostorni plan za podru~je tih op{tina.

Postupak izrade i dono{enja prostornog plana iz stava 3. ovog ~lana ure|uje se sporazumom op{tina, u skladu sa zakonom.

Sadr`ina planskih dokumenata

^lan 22.

Strategija sadr`i naro~ito: na~ela i ciljeve prostornog razvoja teritorije Republike Srbije; osnove za uskla|ivanje i usmeravanje prostornog razvoja; organizaciju prostora Republike Srbije; razvojne prioritete; teritorijalne celine zajedni~kih prostornih i razvojnih obele`ja za koje }e se donositi prostorni planovi.

Ostalim planskim dokumentima razra|uju se na~ela prostornog ure|enja i utvr|uju ciljevi prostornog razvoja, organizacija, za{tita, kori{}enje i namena prostora, kao i drugi elementi od zna~aja za prostornu celinu za koju se radi prostorni plan.

Planski dokumenti iz stava 2. ovog ~lana sadr`e tekstualni deo i grafi~ki prikaz, koji predstavljaju celinu planskih re{enja i rade se u analognom i digitalnom obliku.

Ministar nadle`an za poslove prostornog planiranja bli`e propisuje sadr`inu, na~in i postupak izrade Strategije i ostalih planskih dokumenata.

^lan 23.

Strategija i ostali planski dokumenti donose se za period od najmanje 10 godina.

Postupak za izradu planskih dokumenata

Odluka o izradi planskog dokumenta

^lan 24.

Izradi Strategije, {ema i prostornih planova podru~ja posebne namene pristupa se na osnovu odluke Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Odluku o izradi Strategije i prostornih planova podru~ja posebne namene, Vlada donosi na predlog Agencije.

Odluku o izradi {eme, Vlada donosi na predlog nadle`nog ministarstva, po prethodno pribavljenom mi{ljenju Agencije.

Odluku o izradi prostornog plana podru~ja posebne namene za podru~ja na teritoriji autonomne pokrajine donosi organ nadle`an za njegovo dono{enje na predlog organizacione jedinice u sedi{tu organa autonomne pokrajine uz saglasnost Agencije.

Odluku o izradi regionalnog prostornog plana donosi organ nadle`an za njegovo dono{enje, po prethodno pribavljenom mi{ljenju Agencije.

Odluku o izradi prostornog plana op{tine donosi organ nadle`an za njegovo dono{enje, po prethodno pribavljenom mi{ljenju Komisije za planove iz ~lana 34. ovog zakona.

Odluka o izradi planskog dokumenta sadr`i podatke o vrsti dokumenta koji se radi, cilju dono{enja planskog dokumenta, podru~ju koje je obuhva}eno planskim dokumentom, roku izrade planskog dokumenta, izvoru sredstava za izradu planskog dokumenta, mestu odr`avanja javnog uvida i dr.

Odluka o izradi planskog dokumenta iz st. 1 - 6. ovog ~lana objavljuje se u "Slu`benom glasniku Republike Srbije", odnosno pokrajinskom, odnosno op{tinskom slu`benom glasilu.

Program za izradu planskog dokumenta

^lan 25.

Odluka o izradi planskog dokumenta priprema se na osnovu programa za izradu planskog dokumenta, koji je sastavni deo odluke.

Program iz stava 1. ovog ~lana sadr`i vrstu planskog dokumenta, granice planskog podru~ja, dinamiku i finansijska sredstva, pregled postoje}e dokumentacije i podloga od zna~aja za izradu prostornog plana, ciljeve, potencijale, ograni~enja, konflikte, razvojne prioritete, kao i druga pitanja od zna~aja za izradu planskog dokumenta.

Program za izradu Strategije i prostornog plana podru~ja posebne namene priprema Agencija.

Program za izradu regionalnog prostornog plana priprema nadle`ni organ, u saradnji sa Agencijom, ako zakonom nije druga~ije odre|eno.

Program za izradu prostornog plana op{tine priprema nadle`na op{tinska uprava, odnosno preduze}e iz ~lana 27. ovog zakona, u saradnji sa Komisijom za planove iz ~lana 34. ovog zakona.

Ustupanje izrade planskog dokumenta

^lan 26.

Ustupanje izrade planskog dokumenta vr{i se javnim ogla{avanjem, koje sprovodi organ nadle`an za dono{enje planskog dokumenta preko Agencije, odnosno Komisije za planove iz ~lana 34. ovog zakona.

Izrada planskog dokumenta

^lan 27.

Planska dokumenta mo`e da izra|uje preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovaraju}i registar za obavljanje poslova prostornog planiranja i izrade planskih dokumenata. (u daljem tekstu: nosilac izrade plana).

Izradom planskog dokumenta rukovodi odgovorni planer.

Odgovorni planer

^lan 28.

Odgovorni planer mo`e biti lice sa visokom stru~nom spremom i najmanje pet godina radnog iskustva, koje ima stru~ne rezultate na izradi planskih dokumenata, preporuke najmanje dva odgovorna planera ili In`enjerske komore i polo`en stru~ni ispit.

Stru~nim rezultatima iz stava 1. ovog ~lana smatraju se rezultati ostvareni na rukovo|enju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva planska dokumenta.

Kontrola planske dokumentacije i javni uvid

Stru~na kontrola

^lan 29.

Pre podno{enja predloga planskog dokumenta organu nadle`nom za njegovo dono{enje, planski dokument podle`e stru~noj kontroli i izla`e se na javni uvid.

Stru~na kontrola obuhvata proveru uskla|enosti planskog dokumenta sa odlukom o njegovoj izradi i proveru opravdanosti planskog re{enja, proveru uskla|enosti planskog dokumenta sa zakonom, standardima i normativima i drugim propisima donetim na osnovu zakona.

Stru~nu kontrolu Strategije obavlja komisija koju obrazuje ministar nadle`an za poslove prostornog planiranja.

Stru~nu kontrolu prostornog plana podru~ja posebne namene i regionalnog prostornog plana vr{i Agencija, ako zakonom nije druga~ije odre|eno.

Stru~nu kontrolu prostornog plana op{tine vr{i Komisija za planove iz ~lana 34. ovog zakona.

Kontrolu uskla|enosti prostornog plana op{tine sa ovim zakonom i planskim dokumentima kada nije donet regionalni plan, vr{i komisija koju obrazuje ministar nadle`an za poslove prostornog planiranja.

O izvr{enoj stru~noj kontroli sastavlja se izve{taj, koji sadr`i podatke o izvr{enoj kontroli, sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.

Izve{taj iz stava 7. ovog ~lana dostavlja se nosiocu izrade plana, koji je du`an da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izve{taja postupi po datim primedbama.

Javni uvid

^lan 30.

Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid vr{i se posle izvr{ene stru~ne kontrole. Izlaganje planskog dokumenta na javni uvid ogla{ava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana od dana ogla{avanja. O izlaganju planskog dokumenta na javni uvid stara se Agencija, odnosno Komisija za planove iz ~lana 34. ovog zakona.

O izvr{enom javnom uvidu sastavlja se izve{taj, koji sadr`i podatke o izvr{enom javnom uvidu, sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.

Izve{taj iz stava 2. ovog ~lana sastavni je deo obrazlo`enja planskog dokumenta.

Ministar nadle`an za poslove prostornog planiranja bli`e propisuje na~in vr{enja stru~ne kontrole planskog dokumenta, kao i uslove i na~in njegovog izlaganja na javni uvid.

Ugovor o implementaciji

^lan 31.

Sastavni deo prostornog plana podru~ja posebne namene, regionalnog prostornog plana i prostornog plana op{tine je ugovor o implementaciji.

Ugovor iz stava 1. ovog ~lana sadr`i naro~ito obaveze potpisnika u pogledu uslova za pristup odgovaraju}im fondovima (prema specificiranim planskim re{enjima i merama), kao i dinamiku i na~in obezbe|ivanja sredstava za njihovu realizaciju.

Ugovor o implementaciji regionalnog prostornog plana i prostornog plana op{tine, zaklju~uju organ nadle`an za dono{enje plana i u~esnici u realizaciji planskih re{enja, za period od ~etiri godine.

Ugovor o implementaciji prostornog plana podru~ja posebne namene zaklju~uju Vlada, odnosno autonomna pokrajina, op{tina, odnosno grad, odnosno grad Beograd i drugi u~esnici u realizaciji planskih re{enja za podru~je za koje se plan donosi, ako zakonom nije druga~ije propisano.

Provera re{enja

^lan 32.

Provera re{enja i utvr|ivanje potrebe da se pristupi izmenama prostornog plana podru~ja posebne namene, regionalnog prostornog plana i prostornog plana op{tine, vr{i organ nadle`an za njegovo dono{enje, po isteku roka predvi|enog ugovorom o implementaciji, odnosno najmanje svake ~etiri godine.

III. URBANISTI^KO PLANIRANjE

Ciljevi ure|enja naselja

^lan 33.

Planiranjem i ure|enjem prostora i naselja obezbe|uje se:

- prostorna organizacija naselja, kojom se stvaraju kvalitetniji `ivotni uslovi;

- o~uvanje i unapre|enje ukupnog graditeljskog nasle|a, tradicije graditeljstva i stvorenih vrednosti naselja;

- dopuna postoje}ih i stvaranje novih urbanih vrednosti;

- obnova i rekonstrukcija istorijskih i ambijentalnih celina;

- o~uvanje zemlji{ta pogodnog za poljoprivredu, prirodnih vrednosti i `ivotne sredine tog naselja, susednog naselja i regiona;

- uskla|enost izgradnje infrastrukture i drugog ure|enja javnog gra|evinskog zemlji{ta.

Komisija za planove

^lan 34.

Radi pru`anja stru~ne pomo}i za obavljanje poslova u postupku izrade prostornog plana op{tine, izrade i sprovo|enja urbanisti~kih planova, kao i davanja stru~nog mi{ljenja o idejnim projektima po zahtevu op{tinske uprave, organ nadle`an za dono{enje prostornog, odnosno urbanisti~kog plana obrazuje Komisiju za planove (u daljem tekstu: Komisija).

Predsednik i ~lanovi Komisije imenuju se iz reda uglednih stru~njaka za oblast prostornog planiranja i urbanizma i drugih oblasti koje su od zna~aja za obavljanje stru~nih poslova u oblasti planiranja i ure|enja prostora i izgradnje. Jedna tre}ina ~lanova Komisije sa odgovaraju}om licencom imenuje se na predlog ministra nadle`nog za poslove urbanizma i gra|evinarstva, a za komisije za planove koji se donose na teritoriji autonomne pokrajine, na predlog pokrajinskog sekretara nadle`nog za poslove urbanizma i gra|evinarstva uz saglasnost ministra nadle`nog za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

Mandat predsednika i ~lanova Komisije traje ~etiri godine, s tim {to isto lice ne mo`e biti imenovano vi{e od dva puta.

Broj ~lanova, na~in rada, sastav i druga pitanja od zna~aja za rad Komisije, odre|uju se aktom o obrazovanju Komisije.

Za obavljanje pojedinih stru~nih poslova za potrebe Komisije, organ nadle`an za obrazovanje Komisije mo`e anga`ovati druga pravna i fizi~ka doma}a ili strana lica.

Vrste urbanisti~kih planova

^lan 35.

Urbanisti~ki planovi su:

- op{ti urbanisti~ki planovi;

- regulacioni planovi.

Op{ti urbanisti~ki planovi su generalni plan i plan op{teg ure|enja.

Regulacioni planovi su plan generalne regulacije i plan detaljne regulacije.

Sadr`ina urbanisti~kih planova

Generalni plan

^lan 36.

Generalnim planom odre|uje se dugoro~na projekcija razvoja i prostornog ure|enja naselja.

Generalni plan se donosi za grad, odnosno grad Beograd.

Generalni plan mo`e se doneti i za gradska i ostala naselja.

Generalnim planom ure|uju se i utvr|uju, naro~ito:

- gra|evinski reoni;

- namene povr{ina koje su prete`no planirane u gra|evinskom reonu;

- pravci, koridori i kapaciteti za saobra}ajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu;

- zone ili celine za koje }e se raditi urbanisti~ki planovi i zone ili celine za koje generalni plan sadr`i ista pravila gra|enja.

Plan op{teg ure|enja

^lan 37.

Planom op{teg ure|enja odre|uje se dugoro~na projekcija razvoja i prostornog ure|enja naselja, osnovna regulacija i pravila gra|enja.

Plan op{teg ure|enja donosi se za manja naselja i sela, za koja se ne donosi generalni plan ili plan generalne regulacije.

Plan op{teg ure|enja donosi se i za delove naselja, ako je tako odre|eno generalnim planom ili planom generalne regulacije.

Planom op{teg ure|enja utvr|uju se naro~ito:

- namene povr{ina koje su prete`no planirane u gra|evinskom reonu;

- pravci i koridori za saobra}ajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu;

- zone ili celine sa istim pravilima gra|enja.

Plan generalne regulacije

^lan 38.

Plan generalne regulacije donosi se za naselja za koja se ne donese generalni plan, kao i za manja naselja i sela, za koja se ne donese plan op{teg ure|enja.

Planom generalne regulacije koji se radi za celo naselje odre|uje se dugoro~na projekcija razvoja i prostornog ure|enja naselja, kao i pravila regulacije, ure|enja i gra|enja.

Plan iz stava 1. ovog ~lana mo`e da se donese za deo naselja, ako je tako odre|eno generalnim planom.

Plan generalne regulacije odre|uje, odnosno bli`e razra|uje:

- podelu gra|evinskog reona na javno gra|evinsko zemlji{te i ostalo gra|evinsko zemlji{te;

- trase, koridore i kapacitete za saobra}ajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu;

- visinske kote raskrsnica ulica (nivelacioni plan);

- namene povr{ina koje su prete`no planirane u gra|evinskom reonu;

- podelu na zone ili celine sa istim pravilima gra|enja;

- lokacije za javne objekte.

Plan detaljne regulacije

^lan 39.

Plan detaljne regulacije donosi se za delove naselja, u skladu sa generalnim planom, odnosno planom generalne regulacije.

Plan detaljne regulacije mo`e da se donese i za celo naselje, u kom slu~aju se ne donosi plan generalne regulacije.

Plan detaljne regulacije mo`e da se donese i za izgradnju objekata iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona.

Plan iz stava 3. ovog ~lana izra|uje se u skladu sa prostornim planom podru~ja posebne namene, odnosno, u naseljenom mestu, na osnovu prethodne studije opravdanosti.

Planom detaljne regulacije, pored elemenata iz ~lana 38. stav 4. ovog zakona, odre|uju se, odnosno bli`e se razra|uju, naro~ito:

- granice javnog gra|evinskog zemlji{ta sa elementima za obele`avanje na katastarskoj podlozi;

- regulacione linije ulica i javnih povr{ina i gra|evinske linije;

- nivelacione kote ulica i javnih povr{ina (nivelacioni plan).

Sastavni delovi urbanisti~kih planova

^lan 40.

Sastavni delovi urbanisti~kih planova su:

- pravila ure|enja;

- pravila gra|enja;

- grafi~ki deo.

Pravila ure|enja

^lan 41.

Pravila ure|enja sadr`e opis i obja{njenje grafi~kog dela, op{te urbanisti~ke uslove i potrebne elemente definisane programom iz ~lana 45. stav 3. ovog zakona.

Pravila iz stava 1. ovog ~lana, zavisno od vrste plana, odre|uju:

- podelu zemlji{ta obuhva}enog planom na javno i ostalo gra|evinsko zemlji{te;

- celine i zone odre|ene planom;

- urbanisti~ke uslove za javne povr{ine i javne objekte;

- bli`e odredbe o postrojenjima, objektima i mre`ama saobra}ajne, energetske, vodoprivredne, komunalne i druge infrastrukture, kao i uslove za priklju~enje novih objekata na mre`e komunalne infrastrukture po zonama ili celinama iz plana;

- posebne zahteve, uslove i propise koje je potrebno ispuniti za izdavanje odobrenja za izgradnju, prema mestu i vrsti objekata za izgradnju;

- ambijentalne celine od kulturno-istorijskog ili urbanisti~kog zna~aja, kao i popis objekata za koje se pre obnove ili rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski ili drugi uslovi;

- lokacije propisane za dalju plansku razradu, za izradu urbanisti~kog projekta ili urbanisti~kog, odnosno arhitektonskog konkursa;

- op{te i posebne uslove o za{titi `ivotne sredine od razli~itih vidova zaga|enja i za{tite `ivota i zdravlja ljudi i za{tite od po`ara, nepogoda i uni{tavanja;

- ograni~enja za izvo|enje odre|ene vrste radova, odnosno gra|enje po zonama ili celinama iz plana.

Regulacioni planovi u pravilima ure|enja sadr`e i srednjoro~ni program ure|ivanja javnog gra|evinskog zemlji{ta i izvore finansiranja predvi|enih prioritetnih radova na ure|ivanju zemlji{ta.

Pravila gra|enja

^lan 42.

Pravila gra|enja sadr`e sve uslove koji se odnose na izgradnju objekata i koji se odre|uju  po zonama ili celinama iz plana, prema specifi~nostima i potrebama naselja.

Pravila iz stava 1. ovog ~lana odre|uju:

- vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi pod uslovima odre|enim planom, odnosno pod posebnim uslovima, kao i vrstu i namenu objekata ~ija je izgradnja zabranjena u toj zoni;

- uslove za obrazovanje gra|evinske parcele;

- polo`aj objekata u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice gra|evinske parcele;

- najve}e dozvoljene indekse zauzetosti i indekse izgra|enosti gra|evinske parcele;

- najve}u dozvoljenu spratnost i visinu objekata;

- najmanju dozvoljenu me|usobnu udaljenost objekata;

- uslove za izgradnju drugih objekta na istoj gra|evinskoj parceli;

- uslove i na~in obezbe|ivanja pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila;

- uslove za{tite susednih objekata;

- uslove priklju~enja na komunalnu i ostalu infrastrukturu;

- arhitektonsko, odnosno estetsko oblikovanje pojedinih elemenata objekata (materijali, fasade, krovovi i sl.);

- uslove za obnovu i rekonstrukciju objekata;

- uslove za{tite `ivotne sredine, tehni~ke, higijenske, za{tite o po`ara, bezbednosne i druge uslove;

- posebne uslove za izgradnju objekata.

Grafi~ki deo

^lan 43.

Grafi~kim delom plana prikazuju se planirano re{enje, regulacija i nivelacija.

Grafi~ki deo plana iz stava 1. ovog ~lana izra|uje se na a`uriranom, odnosno overenom katastarsko-topografskom planu ili na a`uriranom, odnosno overenom topografskom planu i a`uriranom, odnosno overenom katastarskom planu (u daljem tekstu: podloge).

Grafi~ki deo plana iz stava 2. ovog ~lana, koji je sastavni deo generalnog plana i plana generalne regulacije, mo`e se izra|ivati i na orto foto podlogama.

Podloge za izradu grafi~kog dela plana iz stava 2. ovog ~lana, mogu biti analogne ili digitalne.

Podloge

^lan 44.

Na zahtev op{tine, odnosno grada, odnosno grada Beograda (u daljem tekstu: op{tina), nadle`ni organ, odnosno organizacija ustupa postoje}e kopije topografskog i katastarskog plana, odnosno digitalne zapise, odnosno katastar podzemnih i nadzemnih vodova, bez naknade.

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, op{tina je du`na da obezbedi a`uriranje katastarskih podloga, za period od dana ustupanja podloga do roka predvi|enog ovim zakonom za preispitivanje urbanisti~kog plana.

Visina naknade za a`uriranje katastarskih podloga iz stava 2. ovog ~lana utvr|uje se propisom kojim se ure|uje visina naknade za kori{}enje podataka premera i pru`anja usluga organa nadle`nog za poslove premera i katastra nepokretnosti.

Ako op{tina ne obezbedi a`uriranje u roku iz stava 2. ovog ~lana, a`uriranje katastarskih podloga obezbedi}e ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma o tro{ku op{tine.

Postupak za izradu urbanisti~kog plana

Program za izradu plana

^lan 45.

Pre dono{enja odluke o izradi urbanisti~kog plana, pristupa se izradi programa za izradu plana.

Za potrebe izrade programa iz stava 1. ovog ~lana prikupljaju se podaci o: stanju mre`e i kapaciteta javne komunalne infrastrukture; potrebi obnove i rekonstrukcije objekata i evidentiranih ili za{ti}enih objekata, spomenika kulture i prirode i ambijentalnih celina; katastarskim i topografskim podlogama za izradu plana; dokumentaciji od zna~aja za izradu plana; potrebi za lokacijama objekata za javnu upotrebu, privrednih i drugih objekata.

Program iz stava 1. ovog ~lana sadr`i:

- predvi|eni gra|evinski reon i njegovu podelu na javno i ostalo gra|evinsko zemlji{te;

- podelu na gra|evinske zone ili celine prema urbanisti~kim pokazateljima i drugim karakteristikama;

- planirane trase, koridore i regulaciju saobra}ajnica i mre`a javne komunalne infrastrukture;

- procenu potrebnih sredstava za ure|enje saobra}ajnica i izgradnju javne komunalne infrastrukture;

- sve potrebne uslove nadle`nih komunalnih organizacija i drugih institucija proistekle iz koncepta plana, a od uticaja su na realizaciju koncepta plana;

- ostale podatke i dokumentaciju od zna~aja za izradu urbanisti~kog plana

Sastavni deo programa iz stava 1. ovog ~lana je crte` sa prikazom koncepta plana i predlog vrste i granica plana, u skladu sa karakterom i potrebama naselja.

Odluka o izradi urbanisti~kog plana

^lan 46.

Izradi urbanisti~kog plana pristupa se na osnovu odluke o izradi urbanisti~kog plana, koju donosi organ nadle`an za njegovo dono{enje, odnosno organ koga odredi skup{tina op{tine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Komisije.

Odluka o izradi urbanisti~kog plana sadr`i podatke o vrsti plana, granici obuhvata plana, roku izrade plana i sredstvima za izradu plana.

Sastavni deo odluke iz stava 1. ovog ~lana je program za izradu plana iz ~lana 45. ovog zakona.

^lan 47.

Odlukom o izradi urbanisti~kog plana nadle`ni organ op{tine mo`e ograni~iti izgradnju u obuhvatu ili delu obuhvata plana za vreme izrade plana, ali ne du`e od jedne godine od dana dono{enja odluke o izradi urbanisti~kog plana.

^lan 48.

Predlog odluke o izradi urbanisti~kog plana i program iz ~lana 45. ovog zakona, priprema nadle`na op{tinska uprava u saradnji sa Komisijom.

Nadle`na op{tinska uprava, za poslove iz stava 1. ovog ~lana, mo`e anga`ovati preduze}e iz ~lana 50. ovog zakona.

Organi, organizacije i preduze}a, koji su zakonom ovla{}eni da utvr|uju posebne uslove za izgradnju objekata i ure|enje prostora za koji se plan priprema, du`ni su da, na zahtev op{tinske uprave, dostave sve potrebne podatke i uslove za njegovu izradu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva, bez naknade.

Objavljivanje odluke i ustupanje izrade

^lan 49.

Odluka o izradi urbanisti~kog plana iz ~lana 46. ovog zakona objavljuje se.

Ustupanje izrade urbanisti~kog plana vr{i se u skladu sa posebnim zakonom.

Izrada urbanisti~kih planova

^lan 50.

Urbanisti~ke planove mogu da izra|uju preduze}a, odnosno druga pravna lica koja su upisana u odgovaraju}i registar za obavljanje poslova urbanisti~kog planiranja i izrade urbanisti~kih planova.

Urbanisti~ke planove, pod uslovima propisanim ovim zakonom, mo`e da izra|uje i preduze}e, odnosno druga organizacija, koje osnuje op{tina za obavljanje poslova urbanisti~kog planiranja,

Izradom urbanisti~kih planova rukovodi odgovorni urbanista.

Odgovorni urbanista

^lan 51.

Odgovorni urbanista mo`e biti lice sa visokom {kolskom spremom odgovaraju}e struke i najmanje pet godina odgovaraju}eg radnog iskustva, koje ima stru~ne rezultate na izradi urbanisti~kih planova i druge urbanisti~ke dokumentacije ili nagrade na konkursima za urbanisti~ka re{enja, preporuku najmanje dva odgovorna urbanista ili In`enjerske komore i polo`en stru~ni ispit.

Stru~nim rezultatima iz stava 1. ovog ~lana smatraju se rezultati ostvareni na rukovo|enju ili izradi najmanje dva urbanisti~ka plana.

Kontrola urbanisti~kog plana i javni uvid

Stru~na kontrola

^lan 52.

Pre podno{enja predloga urbanisti~kog plana organu nadle`nom za njegovo dono{enje, urbanisti~ki plan podle`e stru~noj kontroli i izla`e se na javni uvid.

Stru~na kontrola, koju vr{i Komisija, obuhvata proveru opravdanosti planskog re{enja, proveru uskla|enosti urbanisti~kog plana sa zakonom i drugim propisima donetim na osnovu zakona, uskla|enost plana sa prostornim planom op{tine, odnosno urbanisti~kim planom naselja, urbanisti~kim standardima i normativima i odlukom o pristupanju izradi urbanisti~kog plana.

Kontrolu uskla|enosti generalnog plana, odnosno plana generalne regulacije za celo naselje, sa ovim zakonom i planskim dokumentima, u slu~aju kada nije donet prostorni plan op{tine, vr{i komisija koju obrazuje ministar nadle`an za poslove urbanizma.

O izvr{enoj stru~noj kontroli i kontroli iz st. 2. i 3. ovog ~lana, sastavlja se izve{taj, koji sadr`i podatke o izvr{enoj kontroli, sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.

Izve{taj iz stava 4. ovog ~lana dostavlja se preduze}u, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo urbanisti~ki plan, koje je du`no da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izve{taja, postupi po datim primedbama.

Javni uvid

^lan 53.

Posle izvr{ene stru~ne kontrole i postupanja po datim primedbama, a pre podno{enja predloga urbanisti~kog plana organu nadle`nom za njegovo dono{enje, obavlja se javni uvid, putem ogla{avanja u dnevnom i lokalnom listu. Javni uvid traje najmanje 15 a najdu`e 30 dana od dana ogla{avanja.

O obavljanju javnog uvida stara se nadle`na op{tinska uprava.

Posle obavljenog javnog uvida, Komisija sastavlja izve{taj, koji sadr`i podatke o izvr{enom javnom uvidu, sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi.

Izve{taj iz stava 3. ovog ~lana sastavni je deo obrazlo`enja predloga plana.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma bli`e propisuje sadr`inu, na~in izrade, na~in vr{enja stru~ne kontrole urbanisti~kog plana, kao i uslove i na~in stavljanja plana na javni uvid.

Dono{enje urbanisti~kog plana

^lan 54.

Urbanisti~ki plan donosi skup{tina op{tine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, uz pribavljeno mi{ljenje Komisije.

Doneti urbanisti~ki plan mora biti dostupan javnosti.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma bli`e propisuje na~in uvida u doneti urbanisti~ki plan, overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umno`avanja i ustupanja urbanisti~kog plana uz naknadu.

Izmene i dopune urbanisti~kog plana

^lan 55.

Proveru re{enja i utvr|ivanje potrebe da se pristupi izmeni i dopuni urbanisti~kog plana vr{i organ nadle`an za njegovo dono{enje po isteku roka za koji se donosi srednjoro~ni program ure|ivanja gra|evinskog zemlji{ta, odnosno najmanje svake ~etiri godine.

Izmene i dopune urbanisti~kog plana vr{e se na na~in i po postupku propisanim za njegovo dono{enje.

Izvod iz urbanisti~kog plana

^lan 56.

Na zahtev zainteresovanog lica, nadle`na gradska, odnosno op{tinska uprava, odnosno ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma, izdaje izvod iz urbanisti~kog plana, koji sadr`i podatke o urbanisti~kim uslovima za ure|enje prostora utvr|enim urbanisti~kim planom.

Izvod iz urbanisti~kog plana sadr`i sve uslove i podatke neophodne za izradu idejnog projekta, a naro~ito regulacionu i gra|evinsku liniju i nivelacione uslove.

Izvod iz urbanisti~kog plana izdaje se u roku od osam dana od dana podno{enja zahteva, uz naknadu stvarnih tro{kova njegovog izdavanja.

Akt o urbanisti~kim uslovima

^lan 57.

Za izgradnju objekata na podru~ju za koje nije predvi|ena izrada urbanisti~kog plana, na zahtev zainteresovanog lica, nadle`na gradska, odnosno op{tinska uprava, odnosno ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma, izdaje akt o urbanisti~kim uslovima u skladu sa prostornim planom.

Akt iz stava 1. ovog ~lana za rekonstrukciju kulturnog dobra i izgradnju objekata na podru~ju nepokretnog kulturnog dobra ili drugog nepokretnog kulturnog dobra za{ti}enog na osnovu propisa o za{titi kulturnih dobara, izdaje se u skladu sa uslovima nadle`nog organa, odnosno organizacije nadle`ne za poslove za{tite spomenika kulture.

Uz zahtev iz stava 1. ovog ~lana podnosi se situacioni plan koji sadr`i planiranu dispoziciju, visinu, gabarit i namenu objekta.

Akt iz stava 1. ovog ~lana sadr`i pravila gra|enja, regulacionu i gra|evinsku liniju, nivelacione uslove, mogu}nosti i tehni~ke uslove za priklju~enje na saobra}ajnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, kao i druge uslove propisane zakonom.

Akt o urbanisti~kim uslovima izdaje se u roku od 30 dana od dana podno{enja zahteva, uz naknadu stvarnih tro{kova njegovog izdavanja.

^lan 58.

Akt o urbanisti~kim uslovima za izgradnju objekata iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona, pored elemenata iz ~lana 57. stav 4. ovog zakona, sadr`i i podatke o prethodnim radovima iz ~lana 99. stav 2. ovog zakona, koje je neophodno obaviti.

Akt iz stava 1. ovog ~lana, za energetske objekte za ~iju izgradnju se izdaje energetska dozvola, izdaje se u skladu sa tom dozvolom i prostornim planom.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma bli`e propisuje sadr`inu akta iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 59.

Uz zahtev za izdavanje akta o urbanisti~kim uslovima iz ~lana 58. ovog zakona, podnosi se situacioni plan koji sadr`i planiranu dispoziciju, visinu, gabarit i namenu objekta.

^lan 60.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma bli`e propisuje op{te uslove o parcelaciji i izgradnji, kao i sadr`inu, uslove i postupak izdavanja akta o urbanisti~kim uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje op{tinska, odnosno gradska uprava.

Urbanisti~ki projekat

^lan 61.

Urbanisti~ki projekat izra|uje se u skladu sa urbanisti~kim planom za potrebe parcelacije ili preparcelacije, kao i za potrebe sprovo|enja urbanisti~kog plana, kada je to planom predvi|eno.

Urbanisti~ki projekat iz stava 1. ovog ~lana izra|uje se na overenom katastarsko-topografskom planu kao urbanisti~ko-arhitektonsko re{enje planirane izgradnje, i sadr`i:

- situacioni prikaz parternog i urbanisti~kog re{enja;

- idejna arhitektonska re{enja objekata i pejza`nog ure|enja;

- skupni prikaz komunalne infrastrukture sa priklju~cima na spoljnu mre`u;

- situacioni prikaz saobra}ajnih komunikacija i planirane parcelacije;

- opis, tehni~ki opis i obja{njenje re{enja iz urbanisti~kog projekta.

Nadle`na op{tinska uprava potvr|uje da je urbanisti~ki projekat izra|en u skladu sa urbanisti~kim planom, po prethodno pribavljenom mi{ljenju Komisije. Pre potvr|ivanja projekta nadle`na uprava organizuje javnu prezentaciju urbanisti~kog projekta.

^lan 62.

Urbanisti~ki projekat mo`e da izra|uje preduze}e, odnosno drugo pravno lice, koje je upisano u odgovaraju}i registar za izradu urbanisti~kih planova i izradu tehni~ke dokumentacije.

Izradom urbanisti~kog projekta rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke.

Gra|evinska parcela

^lan 63.

Gra|evinska parcela jeste najmanji deo prostora obuhva}enog planom koji zadovoljava uslove za izgradnju propisane planom i koji je namenjen za gra|enje.

Gra|evinaska parcela mo`e se obrazovati na zemlji{tu koje je planom predvi|eno za izgradnju i koje odgovara uslovima sadr`anim u pravilima ure|enja i u pravilima gra|enja.

Ispravka granica

^lan 64.

Na predlog zainteresovanog lica i uz saglasnost vlasnika zemlji{ta vr{i se ispravka granica susednih parcela,  u skladu sa zakonom, pod uslovom da je takva promena u skladu sa uslovima utvr|enim planom.

Tro{kove ispravke granica snose vlasnici katastarskih parcela kojima je pripojeno zemlji{te.

Parcelacija

^lan 65.

Na jednoj katastarskoj parceli mo`e da se obrazuje ve}i broj gra|evinskih parcela, na na~in i pod uslovima utvr|enim u urbanisti~kom projektu (u daljem tekstu: parcelacija).

Parcelacija se vr{i na zahtev i o tro{ku vlasnika katastarske parcele.

Uz zahtev iz stava 2. ovog ~lana podnosi se dokaz o vlasni{tvu, overen urbanisti~ki projekat i projekat geodetskih obele`avanja.

Preparcelacija

^lan 66.

Na ve}em broju katastarskih parcela mo`e da se obrazuje jedna ili vi{e gra|evinskih parcela, na na~in i pod uslovima utvr|enim u urbanisti~kom projektu (u daljem tekstu: preparcelacija).

Preparcelacija se vr{i na zahtev i o tro{ku vlasnika katastarske parcele.

Uz zahtev iz stava 2. ovog ~lana podnosi se dokaz o vlasni{tvu, overen urbanisti~ki projekat i projekat geodetskih obele`avanja.

IV. GRA\EVINSKO ZEMLjI[TE

Pojam

^lan 67.

Gra|evinsko zemlji{te jeste zemlji{te na kojem su izgra|eni objekti i zemlji{te koje slu`i redovnoj upotrebi tih objekata, kao i zemlji{te koje je, u skladu sa zakonom, odgovaraju}im planom predvi|eno za izgradnju i redovno kori{}enje objekata.

Gra|evinsko zemlji{te koristi se prema njegovoj nameni i na na~in kojim se obezbe|uje njegovo racionalno kori{}enje, u skladu sa zakonom.

Vrste gra|evinskog zemlji{ta

^lan 68.

Gra|evinsko zemlji{te mo`e biti:

- javno gra|evinsko zemlji{te;

- ostalo gra|evinsko zemlji{te.

Javno gra|evinsko zemlji{te

^lan 69.

Gra|evinsko zemlji{te na kojem su, do dana stupanja na snagu ovog zakona, izgra|eni javni objekti od op{teg interesa i javne povr{ine i koje je u dr`avnoj svojini, jeste javno gra|evinsko zemlji{te.

Javno gra|evinsko zemlji{te, u smislu ovog zakona, jeste i zemlji{te koje je planom donetim u skladu sa ovim zakonom, namenjeno za izgradnju javnih objekata od op{teg interesa i za javne povr{ine i koje je u dr`avnoj svojini.

Odre|ivanje javnog gra|evinskog zemlji{ta

^lan 70.

Javno gra|evinsko zemlji{te odre|uje op{tim aktom op{tina, u skladu sa ovim zakonom i urbanisti~kim planom.

Akt o odre|ivanju javnog gra|evinskog zemlji{ta naro~ito sadr`i opis granica zemlji{ta koje se odre|uje za javno gra|evinsko zemlji{te, naziv katastarske op{tine i spisak brojeva katastarskih parcela.

Pre odre|ivanja javnog gra|evinskog zemlji{ta iz ~lana 69. stav 1. ovog zakona, op{tina je obavezna da donese akt o izuzimanju zemlji{ta iz poseda korisnika tog zemlji{ta, a naknada se ispla}uje po odredbama zakona kojim se ure|uje eksproprijacija.

Op{tina odre|uje gra|evinsko zemlji{te iz ~lana 69. stav 1. ovog zakona za javno gra|evinsko zemlji{te u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako op{tina ne odredi javno gra|evinsko zemlji{te u roku iz stava 4. ovog ~lana, Vlada }e odrediti granice javnog gra|evinskog zemlji{ta.

Gra|evinsko zemlji{te iz ~lana 69. stav 2. ovog zakona op{tina odre|uje za javno gra|evinsko zemlji{te posle njegovog pribavljanja u dr`avnu svojinu, u skladu sa zakonom.

Javno gra|evinsko zemlji{te ne mo`e se otu|iti iz dr`avne svojine.

Ure|ivanje javnog gra|evinskog zemlji{ta

^lan 71.

Javno gra|evinsko zemlji{te mo`e biti ure|eno i neure|eno, izgra|eno i neizgra|eno.

Op{tina ure|uje javno gra|evinsko zemlji{te i stara se o njegovom kori{}enju prema nameni predvi|enoj planom, u skladu sa ovim zakonom.

Ure|ivanje javnog gra|evinskog zemlji{ta vr{i se u skladu sa dugoro~nim, srednjoro~nim i godi{njim programom ure|ivanja.

Ure|ivanje javnog gra|evinskog zemlji{ta obuhvata njegovo pripremanje i opremanje.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva bli`e propisuje sadr`inu i na~in dono{enja programa ure|ivanja javnog gra|evinskog zemlji{ta i ostalog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini.

Pripremanje i opremanje javnog gra|evinskog zemlji{ta

^lan 72.

Pripremanje zemlji{ta obuhvata istra`ne radove, izradu geodetskih i drugih podloga, izradu planske i projektne dokumentacije, programa za ure|ivanje zemlji{ta, raseljavanje, ru{enje objekata koji su planom za to predvi|eni, saniranje terena i druge radove.

Opremanje zemlji{ta obuhvata izgradnju objekata komunalne infrastrukture i ure|enje javnih povr{ina.

Radi obezbe|ivanja uslova za ure|ivanje, kori{}enje, unapre|ivanje i za{titu gra|evinskog zemlji{ta, op{tina mo`e da osnuje preduze}e, odnosno drugu organizaciju ili da vr{enje ovih poslova obezbedi na drugi na~in, u skladu sa statutom op{tine.

Finansiranje ure|ivanja javnog gra|evinskog zemlji{ta

^lan 73.

Finansiranje ure|ivanja javnog gra|evinskog zemlji{ta obezbe|uje se iz sredstava ostvarenih od:

- zakupnine za gra|evinsko zemlji{te;

- naknade za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta;

- naknade za kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta;

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva od naknada za ure|ivanje i kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta koriste se za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta i za izgradnju i odr`avanje objekata komunalne infrastrukture.

Naknada za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta

^lan 74.

Naknadu za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta pla}a investitor.

Visina naknade za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta utvr|uje se ugovorom koji zaklju~uju op{tina, odnosno preduze}e ili druga organizacija iz ~lana 72. stav 3. ovog zakona i investitor, na osnovu kriterijuma i merila koje utvr|uje op{tina.

Ugovorom iz stava 2. ovog ~lana ure|uju se me|usobni odnosi u pogledu ure|ivanja gra|evinskog zemlji{ta, visina naknade za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, dinamika pla}anja naknade, kao i obim, struktura i rokovi za izvo|enje radova na ure|ivanju zemlji{ta.

Kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta

^lan 75.

Gra|evinsko zemlji{te koristi se kao izgra|eno ili neizgra|eno.

Izgra|eno gra|evinsko zemlji{te je zemlji{te na kojem su izgra|eni objekti u skladu sa zakonom, namenjeni za trajnu upotrebu.

Neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te jeste zemlji{te:

- na kojem nisu izgra|eni objekti;

- na kojem su izgra|eni objekti suprotno zakonu;

- na kojem su izgra|eni privremeni objekti.

Zakup na odre|eno vreme neizgra|enog javnog gra|evinskog zemlji{ta

^lan 76.

Neizgra|eno javno gra|evinsko zemlji{te op{tina mo`e dati u zakup na odre|eno vreme do privo|enja planiranoj nameni, javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda.

Postupak, uslove, na~in, kao i program davanja u zakup na odre|eno vreme neizgra|enog javnog gra|evinskog zemlji{ta, ure|uje op{tina.

Lice kome je neizgra|eno javno gra|evinsko zemlji{te dato u zakup na odre|eno vreme du`no je da, pre zaklju~enja ugovora o zakupu, dostavi glavni projekat za izgradnju privremenog objekta i projekat ru{enja tog objekta, sa predra~unom tro{kova ru{enja. Sredstva u visini predra~una tro{kova ru{enja iz odobrenog projekta, pri zaklju~ivanju ugovora o privremenom kori{}enju zemlji{ta, deponuju se kod ovla{}enog nadle`nog organa, odnosno organizacije.

Ako vlasnik u roku utvr|enom ugovorom ne ukloni objekat, ru{enje i odno{enje gra|evinskog materijala izvr{i}e op{tina iz sredstava depozita. Depozit se vlasniku vra}a u celini ako sam ukloni objekat.

Naknada za kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta

^lan 77.

Naknadu za kori{}enje izgra|enog javnog gra|evinskog zemlji{ta i ostalog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini pla}a vlasnik objekta.

Izuzetno, naknadu iz stava 1. ovog ~lana pla}a nosilac prava kori{}enja na objektu, odnosno posebnom delu objekta, a ako je objekat, odnosno poseban deo objekta dat u zakup, naknadu pla}a zakupac objekta, odnosno dela objekta.

Naknadu za kori{}enje neizgra|enog javnog gra|evinskog zemlji{ta i ostalog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini pla}a korisnik.

Visina naknade iz st. 1 i 2. ovog ~lana, utvr|uje se u zavisnosti od obima i stepena ure|enosti zemlji{ta, najve}eg planom dozvoljenog indeksa izgra|enosti,  njegovog polo`aja u naselju, opremljenosti zemlji{ta objektima dru{tvenog standarda, saobra}ajne povezanosti zemlji{ta sa lokalnim, odnosno gradskim centrom, radnim zonama i drugim sadr`ajima u naselju, odnosno pogodnostima koje zemlji{te ima za korisnike.

Bli`e kriterijume, merila, visinu, na~in i rokove pla}anja naknade iz st. 1 i 2. ovog ~lana, propisuje op{tina, odnosno grad, odnosno grad Beograd.

Prinudna naplata naknade iz st. 1. i 2. ovog ~lana vr{i se po propisima kojima se ure|uje poreski postupak i poreska administracija.

^lan 78.

Naknada za kori{}enje ostalog gra|evinskog zemlji{ta koje nije u dr`avnoj svojini pla}a se ako je to zemlji{te sredstvima op{tine, odnosno drugim sredstvima u dr`avnoj svojini opremljeno osnovnim objektima komunalne infrastrukture (elektri~na mre`a, vodovod, pristupni put i sl.).

Naknada za kori{}enje ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta pla}a se i u slu~aju ako se to zemlji{te ne privede nameni, odnosno ne ponudi u otkup op{tini radi privo|enja nameni, u roku od dve godine od dana dono{enja urbanisti~kog plana.

Visina naknade iz stava 2. ovog ~lana utvr|uje se, kao i za ostalo izgra|eno gra|evinsko zemlji{te, u skladu sa ovim zakonom.

U pogledu utvr|ivanja obaveze pla}anja naknade iz st. 1. i 2. ovog ~lana, merila, visine, na~ina i rokova pla}anja, kao i prinudne naplate naknade, primenjuju se odredbe ~lana 77. ovog zakona.

Ostalo gra|evinsko zemlji{te

^lan 79.

Ostalo gra|evinsko zemlji{te jeste izgra|eno zemlji{te, kao i zemlji{te namenjeno za izgradnju objekata, u skladu sa zakonom, a koje nije odre|eno kao javno gra|evinsko zemlji{te.

Ostalo gra|evinsko zemlji{te mo`e biti u svim oblicima svojine i u prometu je.

Zemlji{te iz stava 1. ovog ~lana koje je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, na osnovu zakona odre|eno kao gradsko gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini, ostaje u dr`avnoj svojini, ako posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno.

Za deo zemlji{ta koje je kao gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|eno odlukom skup{tine op{tine, odnosno grada, odnosno grada Beograda koje, do dana stupanja na snagu ovog zakona, nije privedeno nameni u celini ili ve}im delom, a ne ~ini urbanisti~ku i funkcionalnu celinu sa javnim gra|evinskim zemlji{tem, na zahtev ranijeg sopstvenika, odnosno njegovog pravnog sledbenika, uspostavlja se re`im svojine koji je bio pre stupanja na snagu odluke o odre|ivanju tog zemlji{ta kao gradskog gra|evinskog zemlji{ta, pod uslovima i po postupku utvr|enim ovim zakonom.

Zahtev za dono{enje re{enja o uspostavljanju re`ima svojine iz stava 4. ovog ~lana, raniji sopstvenik, odnosno njegov zakonski naslednik, podnosi nadle`noj op{tinskoj upravi najkasnije u roku od dve godine od dana dono{enja odluke o odre|ivanju gra|evinskog zemlji{ta za javno gra|evinsko zemlji{te.

Pravnosna`no re{enje iz stava 5. ovog ~lana kojim je usvojen zahtev ranijeg sopstvenika, odnosno njegovog zakonskog naslednika, predstavlja izvr{ni naslov za upis odgovaraju}e promene u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

^lan 80.

Op{tina se stara o racionalnom kori{}enju ostalog gra|evinskog zemlji{ta i mo`e doneti program ure|ivanja tog zemlji{ta, naro~ito radi izgradnje ve}ih zona predvi|enih regulacionim planom.

Ostalo gra|evinsko zemlji{te op{tina mo`e da pribavlja, ure|uje, daje u zakup ili otu|uje, u skladu sa zakonom.

^lan 81.

Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini mo`e se dati u zakup, radi izgradnje, javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda javnim oglasom.

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, zemlji{te se daje u zakup licu koje ponudi najpovoljnije uslove, odnosno najve}i iznos zakupnine za to zemlji{te.

Ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te mo`e se dati u zakup neposrednom pogodbom, u slu~aju:

1)	izgradnje objekata za potrebe obavljanja poslova iz nadle`nosti dr`avnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija koje obavljaju javnu slu`bu koje posluju sredstvima u dr`avnoj svojini, kao i drugih objekata u dr`avnoj svojini;

2)	davanja u zakup zemlji{ta vlasniku postoje}eg objekta izgra|enog bez gra|evinske dozvole, radi pribavljanja odobrenja za izgradnju, ako je izgradnja tog objekta u skladu sa uslovima predvi|enim urbanisti~kim planom;

3)	ispravke granica susednih katastarskih, odnosno gra|evinskih parcela.

Postupak, uslove, na~in, kao i program davanja u zakup ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini, ure|uje op{tina.

^lan 82.

O davanju ostalog neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini u zakup, zaklju~uje se ugovor izme|u op{tine, odnosno preduze}a ili druge organizacije iz ~lana 72. stav 3. ovog zakona i lica kome se zemlji{te daje u zakup, u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke o davanju zemlji{ta u zakup.

Ugovor iz stava 1. ovog ~lana sadr`i naro~ito podatke o gra|evinskoj parceli, nameni i veli~ini objekta, visini zakupnine, roku trajanja zakupa, roku i na~inu pla}anja naknade za ure|ivanje zemlji{ta, roku u kome lice kome se zemlji{te daje u zakup treba da privede zemlji{te nameni, kao i prava i obaveze u slu~aju neizvr{enja obaveze.

Ako je ostalo neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini dato u zakup suprotno odredbama ovog zakona, u~esnik javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda, koji smatra da mu je na taj na~in povre|eno pravo, mo`e da podnese tu`bu za poni{taj ugovora nadle`nom sudu u roku od osam dana od dana saznanja za zaklju~enje ugovora, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaklju~enja ugovora.

Pravo kori{}enja ostalog gra|evinskog zemlji{ta

^lan 83.

Vlasnici, ~iji su objekti, do dana stupanja na snagu ovog zakona, izgra|eni u skladu sa zakonom na izgra|enom ostalom gra|evinskom zemlji{tu u dr`avnoj svojini, imaju pravo kori{}enja postoje}e gra|evinske parcele dok taj objekat postoji.

^lan 84.

Na neizgra|enom ostalom gra|evinskom zemlji{tu u dr`avnoj svojini pravo kori{}enja ima raniji sopstvenik, zakonski naslednik, kao i lica na koja je raniji sopstvenik preneo pravo kori{}enja, u skladu sa zakonom.

Ranijim sopstvenikom iz stava 1. ovog ~lana smatra se lice koje je po va`e}im propisima bilo njegov sopstvenik na dan stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gra|evinskog zemlji{ta ("Slu`beni list FNRJ", br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o odre|ivanju gra|evinskog zemlji{ta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Slu`beni list SFRJ", broj 5/68), odnosno Zakona o odre|ivanju gra|evinskog zemlji{ta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Slu`beni glasnik SRS", br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).

Po zahtevu za utvr|ivanje prava iz stava 1. ovog ~lana, re{enje donosi nadle`na op{tinska uprava.

Pravo kori{}enja iz stava 1. ovog ~lana je u prometu.

Overa ugovora o prometu prava kori{}enja vr{i se na osnovu pravnosna`nog re{enja iz stava 3. ovog ~lana.

^lan 85.

Raniji sopstvenik koji je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, stekao pravo pre~e gradnje a nije sagradio objekat, mo`e da podnese zahtev za poni{taj pravnosna`nog re{enja, u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja prava iz ~lana 84. ovog zakona.

Prestanak prava kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta

^lan 86.

Licima kojima je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, dato na kori{}enje gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini radi izgradnje objekta, koja nisu zapo~ela izgradnju u skladu sa zakonom, a kojima je istekao rok od tri godine od dana dodele gra|evinskog zemlji{ta, prestaje pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta, ako u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne zapo~nu i u daljem roku od godinu dana ne zavr{e izgradnju objekta.

Licima kojima je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, dato na kori{}enje gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini radi izgradnje objekta, koja nisu zapo~ela izgradnju u skladu sa zakonom, a kojima nije istekao rok od tri godine od dana dodele gra|evinskog zemlji{ta, prestaje pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta, ako u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne zapo~nu i u daljem roku od dve godine ne zavr{e izgradnju objekta.

Licima kojima je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, dato na kori{}enje gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini, koja su zapo~ela izgradnju u skladu sa zakonom, prestaje pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta, ako u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne zavr{e izgradnju objekta.

Lica iz st. 1, 2. i 3. ovog ~lana mogu da nastave kori{}enje zemlji{ta po osnovu ugovora o zakupu koji se zaklju~uje u skladu sa ovim zakonom.

Pravnim licima koja su, na osnovu odluke nadle`nog organa, postala korisnici gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini, koje nije privedeno nameni do dana stupanja na snagu ovog zakona, prestaje pravo kori{}enja ako je izmenom planske dokumentacije bitno promenjena namena zemlji{ta.

Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog ~lana ne odnose se na gra|evinsko zemlji{te koje je dato na kori{}enje radi izgradnje stambenih i poslovnih objekata za raseljavanje, odnosno za potrebe ure|ivanja gra|evinskog zemlji{ta na kojem je predvi|ena izgradnja objekata za koje se u smislu propisa o eksproprijaciji utvr|uje op{ti interes.

Na zahtev ranijeg sopstvenika, odnosno njegovog zakonskog naslednika, poni{ti}e se pravnosna`no re{enje o izuzimanju gradskog gra|evinskog zemlji{ta iz njegovog poseda, ako korisnik gradskog gra|evinskog zemlji{ta isto ne privede nameni za koju je zemlji{te izuzeto, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Re{enje o prestanku prava kori{}enja zemlji{ta u slu~aju iz st. 1, 2, 3. i 5. ovog ~lana donosi nadle`na op{tinska, odnosno gradska uprava.

Protiv re{enja iz stava 8. ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba ministarstvu nadle`nom za poslove finansija i ekonomije, u roku od 15 dana od dana dostavljanja re{enja.

Protiv re{enja ministarstva iz stava 9. ovog ~lana ne mo`e se voditi upravni spor.

^lan 87.

Fizi~ka i pravna lica koja su postala korisnici neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kojima nije utvr|eno pravo kori{}enja iz ~lana 84. ovog zakona, imaju pravo da koriste to zemlji{te do njegovog privo|enja nameni.

Prestanak prava kori{}enja utvr|uje odlukom nadle`na op{tinska uprava.

U slu~aju iz stava 2. ovog ~lana, naknada za oduzeto pravo kori{}enja neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta odre|uje se po propisima o eksproprijaciji.

V. IZGRADNjA OBJEKATA

Odobrenje za izgradnju

^lan 88.

Izgradnja objekata vr{i se na osnovu odobrenja za izgradnju, a prema tehni~koj dokumentaciji za izgradnju objekta.

Tehni~ka dokumentacija iz stava 1. ovog ~lana izra|uje se kao generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvo|a~ki projekat i projekat izvedenog objekta.

Nadle`nost za izdavanje odobrenja za izgradnju

^lan 89.

Odobrenje za izgradnju objekata izdaje ministarstvo nadle`no za poslove gra|evinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno.

Poverava se autonomnoj pokrajini izdavanje odobrenja za izgradnju objekata odre|enih u stavu 4. ovog ~lana koji se u celini grade na teritoriji autonomne pokrajine.

Poverava se op{tini, odnosno gradu, odnosno gradu Beogradu, izdavanje odobrenja za izgradnju objekata koji nisu odre|eni u stavu 4. ovog ~lana.

Ministarstvo izdaje odobrenje za izgradnju objekata i to:

- visokih brana i akumulacija ispunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehni~ko osmatranje;

- nuklearnih objekata i drugih objekata koji slu`e za proizvodnju energije, nuklearnog goriva, radioizotopa, ozra~ivanja, uskladi{tenje radioaktivnih otpadnih materija za nau~no istra`iva~ke svrhe;

- objekata za proizvodnju i preradu nafte i gasa, me|unarodnih i magistralnih gasovoda i naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog natpritiska preko 16 bar ako prelaze preko teritorije najmanje dve op{tine, skladi{ta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona i magistralnih i regionalnih toplodalekovoda;

- objekata bazne i prera|iva~ke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu ko`e i krzna, objekata za preradu kau~uka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetalnih minerala;

- hidroelektrana snage 10 i vi{e MVA, termoelektrana snage 10 i vi{e MVA i dalekovoda i trafostanica napona 110 i vi{e kV;

- me|uregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdevanja i kanalizacije, gradskih sistema za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, kao i postrojenja za pre~i{}avanje voda;

- regulacionih radova za za{titu od velikih voda gradskih podru~ja i ruralnih povr{ina ve}ih od 300 ha;

- objekata u granicama nacionalnog parka, kulturnih dobara od nacionalnog i me|unarodnog zna~aja i objekata u njihovoj za{ti}enoj okolini i drugih za{ti}enih dobara od nacionalnog i me|unarodnog zna~aja, u skladu sa zakonom;

- postrojenja i ure|aja za uklanjanje otpada spaljivanjem i hemijskim postupcima;

- objekata za proizvodnju, skladi{tenje i uni{tavanje opasnih materija i skladi{tenje i uni{tavanje {tetnih materija i otpada koji ima svojstvo opasnih materija;

- aerodroma za javni vazdu{ni saobra}aj;

- mehanizovanih teretnih i javnih putni~kih pristani{ta;

- magistralnih i regionalnih puteva, putnih objekata i saobra}ajnih priklju~aka na magistralne i regionalne puteve;

- javne `elezni~ke infrastrukture i priklju~aka;

- telekomunikacionih objekata u sistemima veza koji su me|unarodnog i magistralnog zna~aja i telekomunikacionih objekata koji se grade na teritoriji dve ili vi{e op{tina, zaklju~no sa glavnim kapacitetima;

- regulacionih radova na plovnim putevima;

- plovnih kanala i brodskih prevodnica koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema.

^lan 90.

Gra|enju objekta, odnosno izvo|enju pojedinih radova mo`e se pristupiti i bez prethodno pribavljenog odobrenja za izgradnju ako se objekat gradi neposredno pred nastupanje ili za vreme elementarnih nepogoda, kao i radi otklanjanja {tetnih posledica od tih nepogoda, neposredno posle njihovog nastupanja, kao i u slu~aju rata ili neposredne ratne opasnosti.

Objekat iz stava 1. ovog ~lana mo`e ostati kao stalni ako investitor pribavi odobrenje za izgradnju u roku od {est meseci od prestanka okolnosti koje su prouzrokovale njegovo gra|enje.

Zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju

^lan 91.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju podnosi se:

- izvod iz urbanisti~kog plana ili akt o urbanisti~kim uslovima, koji nije stariji od {est meseci;

- idejni projekat uskla|en sa izvodom odnosno aktom iz ta~ke 1) ovog stava;

- dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na gra|evinskom zemlji{tu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu kori{}enja na neizgra|enom gra|evinskom zemlji{tu i re{enje iz ~lana 84. ovog zakona;

- drugi dokazi odre|eni urbanisti~kim planom, odnosno aktom o urbanisti~kim uslovima.

Za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, uz zahtev iz stava 1. ovog ~lana, podnosi se i izve{taj revizione komisije iz ~lana 110. ovog zakona.

Idejni projekat

^lan 92.

Idejni projekat sadr`i, naro~ito: situacioni plan; crte`e koji odre|uju objekat u prostoru (osnove, karakteristi~ne preseke, izglede); namenu objekta; tehni~ki opis i planiranu investicionu vrednost objekta.

Situacioni plan

^lan 93.

Situacioni plan sadr`i:

1) du`ine pojedinih strana gra|evinske parcele;

2) visinske kote postoje}eg zemlji{ta i nivelacije;

3) regulacione i gra|evinske linije i polo`aj i spratnost    objekta;

4) polo`aj i brojeve susednih katastarskih parcela i zgrada, kao i naziv ulice.

## Sadr`ina odobrenja za izgradnju

^lan 94.

Odobrenje za izgradnju sadr`i, naro~ito, podatke o: objektu ~ija se izgradnja odobrava; dokumentaciji prema kojoj se izdaje odobrenje za izgradnju i dokumentaciji koju je potrebno pripremiti pre po~etka izvo|enja radova, odnosno gra|enja objekta; o roku va`enja odobrenja za izgradnju, kao i druge podatke.

Odobrenje za izgradnju izdaje se re{enjem, u roku od 15 dana od dana podno{enja urednog zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju. Sastavni deo re{enja je idejni projekat i izvod iz urbanisti~kog plana, odnosno akt o urbanisti~kim uslovima.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje sadr`inu i na~in izdavanja odobrenja za izgradnju.

^lan 95.

Po `albi na re{enje op{tinske uprave koje se donosi na osnovu ovog zakona, re{ava Ministarstvo.

Autonomnoj pokrajini poverava se re{avanje po `albi protiv prvostepenog re{enja donetog za izgradnju objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine.

Gradu Beogradu poverava se re{avanje po `albi protiv prvostepenog re{enja donetog za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto povr{ine i pretvaranje zajedni~kih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, na teritoriji grada Beograda.

Rok va`enja odobrenja za izgradnju

^lan 96.

Odobrenje za izgradnju prestaje da va`i ako se ne otpo~ne sa gra|enjem objekta, odnosno izvo|enjem radova, u roku od dve godine od dana pravosna`nosti odobrenja za izgradnju.

Izgradnja objekata i izvo|enje radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju

^lan 97.

Izgradnja pomo}nih objekata, izvo|enje radova na investicionom odr`avanju objekta i radova na uklanjanju prepreka za invalidna lica, vr{e se na osnovu idejnog projekta.

Adaptacija i sanacija objekta vr{i se na osnovu glavnog projekta.

Izgradnja objekata i izvo|enje radova iz st. 1. i 2. ovog ~lana vr{i se na osnovu prijave.

Teku}e odr`avanje objekta vr{i se na osnovu prijave, uz koju se podnosi popis radova.

Uz prijavu iz stava 3. ovog ~lana podnosi se idejni, odnosno glavni projekat i dokaz o pravu svojine, odnosno pravu kori{}enja objekta.

Za radove iz st. 1. i 2. ovog ~lana na objektima od kulturno-istorijskog zna~aja i objektima za koje se pre obnove ili rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski uslovi, podnosi se i saglasnost organa, odnosno organizacije nadle`ne za poslove za{tite spomenika kulture na idejni, odnosno glavni projekat.

Promena namene objekta, odnosno delova objekta, bez izvo|enja radova, vr{i se na osnovu prijave.

Prijavu iz st. 3, 4. i 7. ovog ~lana potvr|uje organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju u roku od sedam dana.

Ako organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju utvrdi da uz prijavu nije podneta dokumentacija ili dokazi koji se podnose uz prijavu, odnosno da je promena namene iz stava 7. ovog ~lana u suprotnosti sa urbanisti~kim planom ili da je za radove navedene u prijavi potrebno izdavanje odobrenja za izgradnju, obavesti}e o tome investitora bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana podno{enja prijave.

Postavljanje monta`nih objekata

^lan 98.

Postavljanje manjih monta`nih objekata na javnim povr{inama (kiosci, letnje ba{te, pokretne tezge i sl.) obezbe|uje i ure|uje op{tina, odnosno grad, odnosno grad Beograd.

Za izradu tehni~ke dokumentacije za postavljanje objekata iz stava 1. ovog ~lana ne primenjuju se uslovi iz ovog zakona.

Prethodni radovi

^lan 99.

Pre po~etka izrade tehni~ke dokumentacije za izgradnju objekta za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, obavljaju se prethodni radovi na osnovu ~ijih rezultata se izra|uje prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti.

Prethodni radovi, u zavisnosti od vrste i karakteristika objekta, obuhvataju: istra`ivanja i izradu analiza i projekata i drugih stru~nih materijala; pribavljanje podataka kojima se analiziraju i razra|uju geolo{ki, geotehni~ki, geodetski, hidrolo{ki, meteorolo{ki, urbanisti~ki, tehni~ki, tehnolo{ki, ekonomski, energetski, seizmi~ki, vodoprivredni i saobra}ajni uslovi; uslove za{tite od po`ara i za{tite `ivotne sredine, kao i druge uslove od uticaja na gradnju i kori{}enje odre|enog objekta.

Prethodna studija opravdanosti

^lan 100.

Prethodna studija opravdanosti sadr`i i generalni projekat.

Generalni projekat sadr`i naro~ito podatke o: makrolokaciji objekta; op{toj dispoziciji objekta; tehni~ko-tehnolo{koj koncepciji objekta; na~inu obezbe|enja infrastrukture; mogu}im varijantama prostornih i tehni~kih re{enja sa stanovi{ta uklapanja u prostor; prirodnim uslovima; proceni uticaja na `ivotnu sredinu; istra`nim radovima za izradu idejnog projekta; za{titi prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; funkcionalnosti i racionalnosti re{enja.

Studija opravdanosti

^lan 101.

Studija opravdanosti sadr`i i idejni projekat.

Idejni projekat iz stava 1. ovog ~lana, pored podataka iz ~lana 92. ovog zakona, sadr`i naro~ito i podatke o: mikrolokaciji objekta; tehni~ko-tehnolo{kim i eksploatacionim karakteristikama objekta; preliminarnom prora~unu stabilnosti i sigurnosti objekta; re{enju temeljenja objekta; tehni~ko-tehnolo{kim i organizacionim elementima gra|enja objekta; merama za spre~avanje ili smanjenje negativnih uticaja na `ivotnu sredinu; idejnom re{enju infrastrukture; uporednoj analizi varijantnih tehni~kih re{enja sa stanovi{ta svojstava lokacije i tla, funkcionalnosti, stabilnosti, proceni uticaja na `ivotnu sredinu, prirodnim i nepokretnim kulturnim dobrima, racionalnosti izgradnje i eksploatacije, visini tro{kova izgradnje, transporta, odr`avanja, obezbe|enja energije i drugih tro{kova.

Ovla{}enje za izradu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti

^lan 102.

Izradu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti mo`e obavljati preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovaraju}i registar za obavljanje delatnosti projektovanja i in`enjeringa i koje ispunjava uslove u pogledu stru~nog kadra i druge uslove utvr|ene za preduze}a koja izra|uju tehni~ku dokumentaciju za tu vrstu objekta.

Glavni projekat

^lan 103.

Glavni projekat izra|uje se za potrebe izgradnje objekta u skladu sa odobrenjem za izgradnju.

Glavni projekat sadr`i naro~ito:

- podatke geotehni~kih i drugih potrebnih istra`nih radova;

- razradu tehni~ko-tehnolo{kih karakteristika objekta sa opremom i instalacijama;

- prora~un gra|evinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta;

- podatke potrebnih geodetskih radova;

- re{enje temeljenja objekta;

- tehni~ko re{enje infrastrukture sa na~inom priklju~enja i ure|enja slobodnih povr{ina;

- uslove za{tite susednih objekata;

- predmer i predra~un.

Na zahtev investitora, ovla{}ena organizacija, odnosno ovla{}eno preduze}e du`no je da u roku od 15 dana od dana podno{enja zahteva dostavi sve tehni~ke i druge podatke za priklju~enje objekata na infrastrukturu.

Izvo|a~ki projekat

^lan 104.

Izvo|a~ki projekat izra|uje se za potrebe izvo|enja radova na gra|enju ako glavni projekat ne sadr`i razradu detalja potrebnih za izvo|enje radova.

Projekat izvedenog objekta

^lan 105.

Projekat izvedenog objekta izra|uje se za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, kori{}enja i odr`avanja objekta.

Projekat izvedenog objekta izra|uje se za sve objekte za koje se po odredbama ovog zakona pribavlja odobrenje za izgradnju.

Projekat izvedenog objekta je glavni projekat sa izmenama nastalim u toku gra|enja objekta, a koje su u saglasnosti  sa izdatim odobrenjem za izgradnju.

U slu~aju da u toku gra|enja objekta nije odstupljeno od glavnog projekta, investitor i izvo|a~ radova potvr|uju i overavaju na glavnom projektu da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju.

^lan 106.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje metodologiju i proceduru realizacije projekata za izgradnju objekata iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona, sadr`inu i obim prethodnih radova, sadr`inu i na~in izrade prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti i tehni~ke dokumentacije, kao i uslove za planiranje i projektovanje objekata za invalidna i hendikepirana lica.

Izrada tehni~ke dokumentacije

^lan 107.

Tehni~ku dokumentaciju za izgradnju objekata mo`e da izra|uje preduze}e, odnosno drugo pravno lice, odnosno radnja, koji su upisani u odgovaraju}i registar za izradu tehni~ke dokumentacije.

Tehni~ku dokumentaciju za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina mo`e da izra|uje preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovaraju}i registar za izradu tehni~ke dokumentacije za tu vrstu objekata i koje ima zaposlena lica sa licencom za odgovornog projektanta koja imaju odgovaraju}e stru~ne rezultate u izradi tehni~ke dokumentacije za tu vrstu i namenu objekata.

Stru~ne rezultate, u smislu stava 2. ovog ~lana, ima lice koje je izradilo ili u~estvovalo u izradi, odnosno u vr{enju tehni~ke kontrole tehni~ke dokumentacije po kojoj su izgra|eni objekti te vrste i namene.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog ~lana utvr|uje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva, na predlog stru~ne komisije koju obrazuje.

Na predlog komisije iz stava 4. ovog ~lana, ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva done}e re{enje o stavljanju van snage akta o ispunjenosti uslova (licence), ako se naknadnom proverom utvrdi da preduze}e, odnosno drugo pravno lice ne ispunjava propisane uslove iz stava 2. ovog ~lana, kao i u slu~aju ako se naknadnom proverom utvrdi da je licenca izdata na osnovu neta~nih i neistinitih podataka.

Tehni~ku dokumentaciju potpisuje odgovorni projektant.

Tro{kove utvr|ivanja ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog ~lana snosi podnosilac zahteva za utvr|ivanje uslova.

Visinu tro{kova iz stava 7. ovog ~lana utvr|uje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje na~in, postupak i sadr`inu podataka za utvr|ivanje ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog ~lana, kao i uslove za oduzimanje licence.

^lan 108.

U izradi tehni~ke dokumentacije ne mo`e da u~estvuje lice koje je zaposleno u preduze}u koje je ovla{}eno da utvrdi neki od uslova na osnovu koga se izra|uje tehni~ka dokumentacija.

U izradi tehni~ke dokumentacije ne mo`e da u~estvuje lice koje vr{i nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.

Preduze}e koje obavlja komunalne delatnosti mo`e da izra|uje tehni~ku dokumentaciju za izgradnju objekata koje }e koristiti za obavljanje svoje delatnosti.

Organizacija koja obavlja delatnost za{tite kulturnih dobara mo`e da izra|uje tehni~ku dokumentaciju za preduzimanje mera tehni~ke za{tite na nepokretnom kulturnom dobru.

Odgovorni projektant

^lan 109.

Odgovorni projektant mo`e biti lice sa visokom stru~nom spremom odgovaraju}e struke, odnosno smera i licencom za projektovanje.

Licencu za odgovornog projektanta mo`e da stekne lice sa visokom stru~nom spremom odgovaraju}e struke, odnosno smera, polo`enim stru~nim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stru~nim rezultatima na izradi tehni~ke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili In`enjerske komore.

Stru~nim rezultatima za projektanta, u smislu stava 2. ovog ~lana, smatraju se rezultati ostvareni na rukovo|enju i izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta.

Revizija projekata

^lan 110.

Generalni projekat i idejni projekat, prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti za objekte iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona, podle`u reviziji (stru~noj kontroli) komisije koju obrazuje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva (u daljem tekstu: reviziona komisija).

Revizionu komisiju iz stava 1. ovog ~lana, za stru~nu kontrolu objekata iz ~lana 89. stav 4. ta~. 11) - 17) ovog zakona, ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva obrazuje na predlog ministra nadle`nog za poslove saobra}aja i telekomunikacija.

Revizionu komisiju iz stava 1. ovog ~lana za stru~nu kontrolu objekata iz ~lana 89. stav 4. ta~. 1) - 10) ovog zakona koji se u celini grade na teritoriji autonomne pokrajine obrazuje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva na predlog pokrajinskog sekretara nadle`nog za poslove gra|evinarstva.

Stru~nom kontrolom proverava se koncepcija objekta naro~ito sa stanovi{ta: pogodnosti lokacije u odnosu na vrstu i namenu objekta; uslova gra|enja objekta u pogledu primene mera za{tite `ivotne sredine; seizmolo{kih, geotehni~kih, saobra}ajnih i drugih uslova; obezbe|enja energetskih uslova u odnosu na vrstu planiranih energenata; tehni~ko-tehnolo{kih karakteristika objekta; tehni~ko-tehnolo{kih i organizacionih re{enja za gra|enje objekta; savremenosti tehni~kih re{enja i uskla|enosti sa razvojnim programima u toj oblasti, kao i drugih propisanih uslova izgradnje objekta.

Reviziona komisija dostavlja investitoru izve{taj sa predlogom mera koje je investitor du`an da primeni u pogledu re{enja iz stava 3. ovog ~lana pri izradi glavnog projekta.

Tro{kove revizije snosi investitor.

Visinu tro{kova iz stava 6. ovog ~lana utvr|uje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva.

Tehni~ka kontrola

^lan 111.

Glavni projekat podle`e tehni~koj kontroli.

Tehni~ku kontrolu glavnog projekta mo`e da vr{i preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehni~ke dokumentacije propisane zakonom i koje odredi investitor.

Tehni~ku kontrolu glavnog projekta ne mo`e da vr{i odgovorni projektant koji je izradio taj projekat, odnosno koji je zaposlen u preduze}u koje je izradilo taj projekat ili preduze}u koje je investitor.

Tehni~ka kontrola glavnog projekta obuhvata naro~ito proveru: uskla|enosti sa odobrenjem za izgradnju; uskla|enosti projekta sa rezultatima prethodnih istra`ivanja (prethodni radovi); ocenu odgovaraju}ih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i ta~nosti tehni~ko-tehnolo{kih re{enja objekta i re{enja gra|enja objekata; stabilnosti i bezbednosti; racionalnosti projektovanih materijala; uticaja na `ivotnu sredinu i susedne objekte; uskla|enosti sa zakonom i drugim propisima, tehni~kim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i me|usobne uskla|enosti svih delova tehni~ke dokumentacije.

Tehni~ka kontrola glavnog projekta za gra|enje objekata iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona obuhvata i proveru uskla|enosti sa predlogom mera iz izve{taja revizione komisije.

U slu~aju da se u periodu od izvr{ene tehni~ke kontrole glavnog projekta do po~etka gra|enja objekta promene tehni~ki propisi, standardi i norme kvaliteta, glavni projekat se usagla{ava sa tim promenama i podle`e ponovnoj tehni~koj kontroli.

Tro{kove tehni~ke kontrole glavnog projekta snosi investitor.

Tehni~ka dokumentacija izra|ena po propisima drugih zemalja podle`e tehni~koj kontroli kojom se proverava uskla|enost te dokumentacije sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta.

O izvr{enoj tehni~koj kontroli glavnog projekta sa~injava se izve{taj koji potpisuje odgovorni projektant, a ispravnost glavnog projekta se potvr|uje na samom projektu.

Izve{taj o izvr{enoj tehni~koj kontroli dostavlja se i In`enjerskoj komori.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje uslove, na~in i postupak stru~ne i tehni~ke kontrole tehni~ke dokumentacije.

^uvanje tehni~ke dokumentacije

^lan 112.

Organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju, trajno ~uva jedan originalni primerak dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno primerak tehni~ke dokumentacije za izgradnju tog objekta.

Gra|enje

Pripremni radovi

^lan 113.

Ako se pre po~etka gra|enja izvode pripremni radovi (radovi koji prethode gra|enju objekta i odnose se naro~ito na: gra|enje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe izvo|enja radova; obezbe|enje prostora za dopremu i sme{taj gra|evinskog materijala i druge radove kojima se obezbe|uje sigurnost susednih objekata, saniranje terena i obezbe|enje nesmetanog odvijanja saobra}aja i kori{}enje okolnog prostora), investitor je du`an da izvo|enje tih radova prijavi nadle`nom organu op{tine.

Uz prijavu iz stava 1. ovog ~lana podnosi se projekat pripremnih radova i odobrenje za izgradnju.

Organ iz stava 1. ovog ~lana, na projektu pripremnih radova, potvr|uje prijem dokumentacije, odnosno dokaza koji se podnose uz prijavu radova.

Projekat pripremnih radova podle`e tehni~koj kontroli.

Projekat pripremnih radova mo`e da izra|uje preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje prema odredbama ovog zakona mo`e da izra|uje tehni~ku dokumentaciju za izgradnju objekta.

Po~etak izvo|enja radova iz stava 1. ovog ~lana investitor je du`an da prijavi i organu koji je izdao odobrenje za izgradnju.

Prijava po~etka izvo|enja radova

^lan 114.

Investitor je du`an da osam dana pre po~etka gra|enja objekta prijavi organu nadle`nom za izdavanje odobrenja za izgradnju naziv izvo|a~a, po~etak izvo|enja radova i rok zavr{etka izgradnje.

Uz prijavu iz stava 1. ovog ~lana, investitor podnosi glavni projekat sa potvrdom i izve{tajem o izvr{enoj tehni~koj kontroli, odobrenje za izgradnju, dokaz o ure|ivanju odnosa u pogledu pla}anja naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta i dokaz o uplati administrativne takse.

Organ iz stava 1. ovog ~lana, na glavnom projektu, u roku od osam dana od dana prijema dokumentacije iz stava 2. ovog ~lana, potvr|uje prijem dokumentacije.

Ako organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju utvrdi da uz prijavu po~etka radova nije podneta dokumentacija, odnosno dokazi koji se podnose uz prijavu po~etka radova, obavesti}e o tome investitora bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana podno{enja prijave po~etka radova.

Prijava iz stava 1. ovog ~lana za objekte iz ~lana 89. stav 4. ta~. 11) - 17) ovog zakona, sa potvrdom iz stava 3. ovog ~lana, podnosi se i ministarstvu nadle`nom za poslove saobra}aja i telekomunikacija.

Organ iz stava 5. ovog ~lana, u roku od osam dana od dana prijema dokumentacije iz stava 2. ovog ~lana, na glavnom projektu potvr|uje prijem te dokumentacije.

O po~etku izvo|enja radova za objekte iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona, investitor je du`an da obavesti i op{tinski organ nadle`an za inspekcijske poslove.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje sadr`inu prijave po~etka izvo|enja radova.

Priprema za gra|enje

^lan 115.

Pre po~etka gra|enja investitor obezbe|uje: obele`avanje gra|evinske parcele, regulacionih, nivelacionih i gra|evinskih linija, u skladu sa propisima kojima je ure|eno izvo|enje geodetskih radova; vidno obele`avanje gradili{ta odgovaraju}om tablom sa prikazom podataka o objektu koji se gradi, odgovornom projektantu, izdatom odobrenju za izgradnju, izvo|a~u radova, po~etku gra|enja i roku zavr{etka izgradnje objekta.

Ako gra|enje objekta, odnosno izvo|enje radova vr{i ve}i broj izvo|a~a radova, investitor je du`an da odredi izvo|a~a radova koji }e biti nosilac prava i obaveza izvo|a~a radova prema odredbama ovog zakona.

Izvo|a~ radova

^lan 116.

Gra|enje objekata, odnosno izvo|enje radova mo`e da vr{i preduze}e, odnosno drugo pravno lice ili radnja, koji su upisani u odgovaraju}i registar za gra|enje objekata, odnosno za izvo|enje radova (u daljem tekstu: izvo|a~ radova).

Gra|enje objekta, odnosno izvo|enje radova iz ~lana 89. stava 4. ovog zakona mo`e da vr{i preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovaraju}i registar za gra|enje te vrste objekata, odnosno za izvo|enje te vrste radova, koje ima zaposlena lica sa licencom za odgovornog izvo|a~a radova i odgovaraju}e stru~ne rezultate.

Odgovaraju}e stru~ne rezultate, u smislu stava 2. ovog ~lana, ima preduze}e koje je izgradilo ili u~estvovalo u gra|enju te vrste i namene objekata, odnosno te vrste radova.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog ~lana utvr|uje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva, na predlog stru~ne komisije koju obrazuje.

Tro{kove utvr|ivanja ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog ~lana, snosi podnosilac zahteva za utvr|ivanje uslova.

Visinu tro{kova iz stava 5. ovog ~lana utvr|uje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje na~in, postupak i sadr`inu podataka za utvr|ivanje ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog ~lana, kao i uslove za oduzimanje licence.

Odgovorni izvo|a~ radova

^lan 117.

Odgovorni izvo|a~ radova rukovodi gra|enjem objekta, odnosno izvo|enjem radova.

Odgovorni izvo|a~ radova mo`e biti lice sa visokom stru~nom spremom odgovaraju}e struke, odnosno smera i licencom za izvo|enje radova.

Licencu za odgovornog izvo|a~a radova mo`e da stekne lice sa visokom stru~nom spremom odgovaraju}e struke, odnosno smera, polo`enim stru~nim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva, sa stru~nim rezultatima na gra|enju objekata i sa preporukom najmanje dva odgovorna izvo|a~a radova ili In`enjerske komore.

Stru~nim rezultatima na gra|enju objekta, u smislu stava 3. ovog ~lana, smatraju se rezultati ostvareni na rukovo|enju gra|enjem ili saradnji na gra|enju najmanje dva objekta.

Gra|enjem stambenih i pomo}nih objekata za svoje potrebe i potrebe ~lanova porodi~nog doma}instva, kao i izvo|enjem pojedinih gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutra{njem ure|enju objekata i ure|enju terena, mo`e da rukovodi lice sa zavr{enom vi{om ili srednjom {kolskom spremom odgovaraju}e struke i polo`enim stru~nim ispitom.

Obaveze izvo|a~a radova i odgovornog izvo|a~a radova

^lan 118.

Izvo|a~ radova du`an je da:

- pre po~etka gra|enja potpi{e glavni projekat potvr|en u skladu sa ~lanom 114. ovog zakona;

- re{enjem odredi odgovornog izvo|a~a radova na gradili{tu;

- odgovornom izvo|a~u radova obezbedi ugovor o gra|enju i dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi.

Izvo|a~ radova obave{tava organ koji je izdao odobrenje za izgradnju, kao i op{tinsku upravu na ~ijoj teritoriji se gradi objekat, o zavr{etku izrade temelja.

Izvo|a~ radova uz obave{tenje iz stava 2. ovog ~lana prila`e geodetski snimak izgra|enih temelja u skladu sa propisima kojima je ure|eno izvo|enje geodetskih radova.

Izvo|a~ radova pismeno upozorava investitora, a po potrebi i organ koji vr{i nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, o nedostacima u tehni~koj dokumentaciji i o nastupanju nepredvi|enih okolnosti koje su od uticaja na izvo|enje radova i primenu tehni~ke dokumentacije (promena tehni~kih propisa, standarda i normi kvaliteta posle izvr{ene tehni~ke kontrole, pojava arheolo{kih nalazi{ta, aktiviranje klizi{ta, pojava podzemnih voda i sl.).

Nadle`ni organ, u roku od tri dana od dana prijema obave{tenja iz stava 2. ovog ~lana, izvr{i}e kontrolu usagla{enosti izgra|enih temelja sa glavnim projektom i o tome izdati pismenu potvrdu.

Odgovorni izvo|a~ radova du`an je da:

- izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno glavnom projektu, u skladu sa propisima, standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta koji va`e za pojedine vrste radova, instalacija i opreme;

- organizuje gradili{te na na~in kojim }e se obezbediti pristup lokaciji, obezbe|enje nesmetanog saobra}aja, za{titu okoline za sve vreme trajanja gra|enja;

- obezbe|uje sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradili{tu i okoline (susednih objekata i saobra}ajnica);

- obezbe|uje dokaz o kvalitetu izvr{enih radova, odnosno ugra|enog materijala, instalacija i opreme;

- vodi gra|evinski dnevnik i obezbe|uje knjigu inspekcije;

- obezbe|uje merenja i geodetsko osmatranje pona{anja tla i objekta u toku gra|enja;

- obezbe|uje objekte i okolinu u slu~aju prekida radova;

- na gradili{tu obezbedi ugovor o gra|enju, re{enje o odre|ivanju odgovornog izvo|a~a radova na gradili{tu i glavni projekat, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje sadr`inu i na~in vo|enja knjige inspekcije i gra|evinskog dnevnika.

Odstupanje od projekta

^lan 119.

Ako se u toku gra|enja objekta, zbog promenjenih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, mora odstupiti od dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno od glavnog projekta, investitor pribavlja odobrenje za izgradnju po izmenjenoj dokumentaciji, odnosno vr{i izmenu glavnog projekta sa potvrdom nadle`nog organa o njegovom prijemu.

Odstupanjem, u smislu stava 1. ovog ~lana, smatra se svako odstupanje od polo`aja, dimenzija, namena i oblika objekta utvr|enih u odobrenju za izgradnju, odnosno tehni~koj dokumentaciji.

Stru~ni nadzor

^lan 120.

Investitor obezbe|uje stru~ni nadzor u toku gra|enja objekta, odnosno izvo|enja radova za koje je izdato odobrenje za izgradnju.

Stru~ni nadzor obuhvata: kontrolu da li se gra|enje vr{i prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu i proveru kvaliteta izvo|enja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehni~kih normativa; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugra|uju; davanje uputstava izvo|a~u radova; saradnju sa projektantom radi obezbe|enja detalja tehnolo{kih i organizacionih re{enja za izvo|enje radova i re{avanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvo|enja radova.

Stru~ni nadzor mo`e da vr{i lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvo|a~a radova.

U vr{enju stru~nog nadzora na objektu ne mogu da u~estvuju lica koja su zaposlena u preduze}u, odnosno drugom pravnom licu koje je izvo|a~ radova na tom objektu, lica koja vr{e inspekcijski nadzor, kao i lica koja rade na poslovima izdavanja odobrenja za izgradnju u organu nadle`nom za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje na~in i postupak vr{enja stru~nog nadzora u toku gra|enja objekta.

Tehni~ki pregled objekta

^lan 121.

Podobnost objekta za upotrebu utvr|uje se tehni~kim pregledom.

Tehni~ki pregled objekta vr{i se po zavr{etku izgradnje objekta, odnosno svih radova predvi|enih odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom, odnosno po zavr{etku izgradnje dela objekta za koji se mo`e izdati upotrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom.

Tehni~ki pregled mo`e se vr{iti i uporedo sa izvo|enjem radova na zahtev investitora, ako se po zavr{etku izgradnje objekta ne bi mogla izvr{iti kontrola izvedenih radova.

Tehni~ki pregled obuhvata kontrolu uskla|enosti izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju i tehni~kom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehni~kim propisima i standardima koji se odnose na  pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Komisija za tehni~ki pregled

^lan 122.

Tehni~ki pregled objekata iz ~lana 89. stav 4. ovog zakona vr{i komisija koju obrazuje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva ili preduze}e, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vr{enje tih poslova i koje je upisano u odgovaraju}i registar za obavljanje tih poslova.

Tehni~ki pregled objekata iz ~lana 89. stav 4. ta~. 11) - 17) ovog zakona vr{i komisija koju obrazuje ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva na predlog ministarstva nadle`nog za poslove saobra}aja i telekomunikacija ili preduze}e, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vr{enje tih poslova i koje je upisano u odgovaraju}i registar za obavljanje tih poslova.

Tehni~ki pregled objekta za koje je odobrenje za izgradnju izdao nadle`ni organ autonomne pokrajine, vr{i komisija koju obrazuje taj organ ili preduze}e, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vr{enje tih poslova i koje je upisano u odgovaraju}i registar za obavljanje tih poslova.

Tehni~ki pregled objekta za koje je odobrenje za izgradnju izdala op{tinska, odnosno gradska uprava, vr{i komisija koju obrazuje ta uprava ili preduze}e, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vr{enje tih poslova i koje je upisano u odgovaraju}i registar za obavljanje tih poslova.

Tehni~ki pregled objekta obezbe|uje investitor, u skladu sa ovim zakonom.

Tro{kove tehni~kog pregleda snosi investitor.

^lan 123.

U vr{enju tehni~kog pregleda mo`e da u~estvuje lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvo|a~a radova za tu vrstu objekata.

U vr{enju tehni~kog pregleda ne mogu da u~estvuju lica koja su zaposlena u preduze}u, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo tehni~ku dokumentaciju ili je bilo izvo|a~ radova kod investitora, lica koja su u~estvovala u izradi tehni~ke dokumentacije ili u izvo|enju radova kod investitora,  lica koja su vr{ila stru~ni nadzor, lica koja vr{e inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja odobrenja za izgradnju u organu nadle`nom za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Ne mo`e se vr{iti tehni~ki pregled objekta ili njegovog dela, ni odobriti upotreba ako je objekat, odnosno njegov deo, izgra|en bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta.

Probni rad

^lan 124.

Ako se, radi utvr|ivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vr{iti prethodna ispitivanja i provera instalacija, ure|aja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, ure|aja i postrojenja za za{titu `ivotne sredine ili druga ispitivanja ili ako je to predvi|eno tehni~kom dokumentacijom, komisija za tehni~ki pregled, odnosno preduze}e ili drugo pravno lice kome je povereno vr{enje tehni~kog pregleda, na zahtev investitora, mo`e da predlo`i nadle`nom organu da odobri pu{tanje objekta u probni rad, pod uslovom da utvrdi da su za to ispunjeni uslovi.

Aktom o odobravanju pu{tanja objekta u probni rad utvr|uje se vreme trajanja probnog rada koje ne mo`e biti du`e od jedne godine, kao i obaveza investitora da prati rezultate probnog rada i da po isteku probnog rada nadle`nom organu dostavi podatke o njegovim rezultatima.

Komisija za tehni~ki pregled, odnosno preduze}e ili drugo pravno lice lice kome je povereno vr{enje tehni~kog pregleda, u toku probnog rada objekta proverava ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i po isteku roka probnog rada svoj izve{taj dostavlja organu nadle`nom za izdavanje upotrebne dozvole.

Upotrebna dozvola

^lan 125.

Objekat se mo`e koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli.

Organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju izdaje upotrebnu dozvolu u roku od sedam dana od dana prijema nalaza komisije kojim je utvr|eno da je objekat podoban za upotrebu.

Za objekte iz ~lana 89. stav 4. ta~. 11) - 17) ovog zakona upotrebnu dozvolu izdaje ministarstvo nadle`no za poslove saobra}aja i telekomunikacija.

Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehni~ko-tehnolo{ku celinu i mo`e se kao takav samostalno koristiti ili je za gra|enje tog dela objekta izdato posebno odobrenje za izgradnju.

Upotrebna dozvola izdaje se kad se utvrdi da je objekat, odnosno deo objekta podoban za upotrebu.

Upotrebna dozvola sadr`i i garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvr|ene posebnim propisom.

Objekat je podoban za upotrebu ako je: izgra|en u skladu sa odobrenjem za izgradnju i tehni~kom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio; obezbe|en dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugra|enog materijala, instalacija i opreme, izdat od strane ovla{}enih organizacija; izvr{eno geodetsko snimanje objekta i ako su ispunjeni drugi propisani uslovi.

Na zahtev investitora organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju mo`e da obrazuje stru~nu komisiju za kontinuirano pra}enje rezultata posmatranja pona{anja tla i objekta.

Ministar nadle`an za poslove gra|evinarstva bli`e propisuje sadr`inu i na~in vr{enja tehni~kog pregleda, izdavanja upotrebne dozvole, osmatranja tla i objekta u toku gra|enja i upotrebe i minimalne garantne rokove za pojedine vrste objekata, odnosno radova.

Odr`avanje objekata

^lan 126.

Vlasnik objekta za koji je izdata upotrebna dozvola obezbe|uje izvo|enje radova na investicionom i teku}em odr`avanju objekta kao i redovne, vanredne i specijalisti~ke preglede objekta, u skladu sa posebnim propisima.

^lan 127.

Objekat koji se gradi, odnosno ~ije je gra|enje zavr{eno bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, ne mo`e biti priklju~en na elektroenergetsku, termoenergetsku ili telekomunikacionu mre`u, vodovod i kanalizaciju.

VI. STRU^NI ISPIT I LICENCE ZA ODGOVORNOG PLANERA, URBANISTU, PROJEKTANTA I IZVO\A^A RADOVA

^lan 128.

Stru~ni ispit, koji je kao uslov za obavljanje odre|enih poslova propisan ovim zakonom, pola`e se pred komisijom koju obrazuje ministar nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva bli`e propisuje uslove, program i na~in polaganja stru~nog ispita iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 129.

Licencu za odgovornog urbanistu, projektanta i izvo|a~a radova, kao i za odgovornog planera izdaje In`enjerska komora u skladu sa zakonom.

Tro{kove izdavanja licence iz stava 1. ovog ~lana, snosi podnosilac zahteva za izdanje licence.

Izdatu licencu In`enjerska komora mo`e re{enjem oduzeti ako utvrdi da ovla{}eno lice nesavesno i nestru~no obavlja poslove za koje mu je licenca izdata.

Protiv re{enja iz st. 1. i 3. ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba ministru nadle`nom za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva propisuje bli`e uslove i postupak za izdavanje i oduzimanje licence iz stava 1. ovog ~lana.

VII. IN@ENjERSKA KOMORA SRBIJE

^lan 130.

Radi unapre|enja uslova za obavljanje stru~nih poslova u oblasti prostornog i urbanisti~kog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti zna~ajnih za planiranje i izgradnju, za{tite op{teg i pojedina~nog interesa u obavljanju poslova u tim oblastima, organizovanja u pru`anju usluga u navedenim oblastima, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva osniva se In`enjerska komora Srbije (u daljem tekstu: Komora).

^lanovi Komore su in`enjeri arhitektonske, gra|evinske, ma{inske, elektrotehni~ke, saobra}ajne i in`enjeri druge tehni~ke struke, kao i diplomirani prostorni planeri, kojima je izdata licenca iz ~lana 129. stav 1. ovog zakona.

Komora je pravno lice sa sedi{tem u Beogradu.

^lan 131.

Komora obavlja slede}e poslove:

- utvr|uje profesionalna prava i du`nosti i eti~ke norme pona{anja ~lanova u obavljanju poslova izrade urbanisti~kih planova, projektovanja i izvo|enja radova;

- utvr|uje ispunjenost uslova za izdavanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvo|a~a radova u skladu sa odredbama ovog zakona;

- proverava uskla|enost izdatih licenci po propisima drugih zemalja;

- vodi evidenciju lica iz ta~ke 2. ovog ~lana;

- organizuje sudove ~asti za utvr|ivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede;

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Organizacija i na~in obavljanja poslova iz stava 1. ovog ~lana bli`e se ure|uje statutom i op{tim aktima Komore.

Na statut i op{te akte Komore saglasnost daje ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma i gra|evinarstva, uz pribavljeno mi{ljenje pokrajinskog sekretarijata nadle`nog za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

^lan 132.

Organi Komore su skup{tina, upravni odbor, nadzorni odbor i predsednik.

Komora je organizovana po mati~nim sekcijama za odgovorne prostorne planere, urbaniste, projektante i odgovorne izvo|a~e radova.

Radom mati~ne sekcije upravlja izvr{ni odbor sekcije.

Upravni odbor ~ine predsednik, potpredsednik, tri predstavnika ministarstva nadle`nog za poslove urbanizma i gra|evinarstva i predsednici izvr{nih odbora mati~nih sekcija.

Broj, sastav, delokrug i na~in izbora organa iz st.1, 2, 3. i 4. ovog ~lana utvr|uje se statutom Komore.

^lan 133.

Komora sti~e sredstva za rad od ~lanarine, naknade za utvr|ivanje ispunjenosti uslova za odgovorne urbaniste, projektante, odgovorne izvo|a~e radova, kao i odgovorne planere, donacija, sponzorstva, poklona i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Komora utvr|uje visinu ~lanarine i naknade za izdavanje licence iz stava 1. ovog ~lana uz pribavljenu saglasnost ministra nadle`nog za poslove gra|evinarstva.

Nadzor nad zakonito{}u rada Komore vr{i ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

VIII. RU[ENjE OBJEKATA

^lan 134.

Op{tinska, odnosno gradska uprava nalo`i}e, odnosno odobri}e re{enjem, po slu`benoj du`nosti ili na zahtev zainteresovanog lica, ru{enje objekta za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili ve}ih o{te}enja ugro`ena njegova stabilnost i da predstavlja neposrednu opasnost za `ivot i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobra}aja.

Re{enje iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izvr{iti ako su prethodno re{ena pitanja sme{taja korisnika objekta, osim u slu~aju kada se ru{enje objekta odobrava na zahtev vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja objektom koji taj objekat koristi.

@alba na re{enje o ru{enju objekta ne zadr`ava izvr{enje re{enja.

Skup{tina op{tine, odnosno grada ure|uje i obezbe|uje uslove i mere koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku ru{enja objekta koji predstavlja neposrednu opasnost za `ivot i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobra}aja.

^lan 135.

Ako op{tinska, odnosno gradska uprava utvrdi da se neposredna opasnost za `ivot i zdravlje ljudi, susedne objekte i za bezbednost saobra}aja mo`e otkloniti i rekonstrukcijom objekta, o tome obave{tava vlasnika objekta, odnosno nosioca prava raspolaganja objektom radi preduzimanja potrebnih mera u skladu sa zakonom.

Re{enjem kojim se odobrava rekonstrukcija objekta u smislu stava 1. ovog ~lana, utvr|uje se rok u kome se radovi na rekonstrukciji moraju zavr{iti.

Ako se rekonstrukcija objekta ne zavr{i u utvr|enom roku op{tinska, odnosno gradska uprava nalo`i}e, odnosno odobri}e re{enjem, po slu`benoj du`nosti ili na zahtev zainteresovanog lica, ru{enje objekta.

^lan 136.

Ru{enje objekata iz ~l. 134. i 135. ovog zakona mo`e da vr{i preduze}e, drugo pravno lice ili radnja, koji su upisani u odgovaraju}i registar za gra|enje objekata, odnosno za izvo|enje radova.

Ako ru{enje objekta koji se gradi ili je njegovo gra|enje zavr{eno bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, izvr{ava, na teret investitora, op{tinska ili gradska uprava, ru{enje tog objekta vr{i preduze}e, drugo pravno lice ili radnja, koji su upisani u odgovaraju}i registar za gra|enje objekata, odnosno za izvo|enje radova.

Ru{enjem objekta iz st. 1. i 2. ovog ~lana rukovodi odgovorni izvo|a~ radova.

IX. NADZOR

Inspekcijski nadzor

^lan 137.

Nadzor nad izvr{avanjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, vr{i ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

Inspekcijski nadzor vr{i nadle`no ministarstvo preko inspektora u okviru delokruga utvr|enog zakonom.

Autonomnoj pokrajini poverava se vr{enje inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma na teritoriji autonomne pokrajine i nad izgradnjom objekata za koje izdaje odobrenje za izgradnju na osnovu ovog zakona.

Op{tini, odnosno gradu, odnosno gradu Beogradu, poverava se vr{enje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje izdaju odobrenje za izgradnju na osnovu ovog zakona.

Poslove urbanisti~kog inspektora mo`e da obavlja diplomirani in`enjer arhitekture ili gra|evinarstva, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit i koji ispunjava i druge uslove propisane zakonom.

Poslove gra|evinskog inspektora mo`e da obavlja diplomirani in`enjer gra|evinarstva ili arhitekture, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit i koji ispunjava i druge uslove propisane zakonom. Poslove inspekcijskog nadzora koji su ovim zakonom povereni op{tini mo`e da obavlja i lice koje ima vi{u {kolsku spremu gra|evinske ili arhitektonske struke i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit i koje ispunjava i druge uslove propisane zakonom.

Ministar nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva bli`e propisuje obrazac i sadr`inu legitimacije urbanisti~kog, gra|evinskog i geodetskog inspektora.

Prava i du`nosti urbanisti~kog inspektora

^lan 138.

U vr{enju inspekcijskog nadzora, urbanisti~ki inspektor proverava da li:

- preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje izra|uje prostorne i urbanisti~ke planove ili obavlja druge poslove odre|ene ovim zakonom i lice koje obavlja poslove ispunjava propisane uslove;

- je plan koji se odnosi na organizaciju, planiranje i ure|enje prostora izra|en i donet u skladu sa zakonom i propisom donetim na osnovu zakona;

- je akt o urbanisti~kim uslovima, izvod iz urbanisti~kog plana i urbanisti~ki projekat, izra|en i izdat u skladu sa ovim zakonom;

- je idejni projekat, na osnovu koga je izdato odobrenje za izgradnju, izra|en u skladu sa izvodom iz urbanisti~kog plana, odnosno urbanisti~kim planom, odnosno aktom o urbanisti~kim uslovima;

- se promene stanja u prostoru vr{e u skladu s ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Preduze}e, odnosno drugo pravno lice koje izra|uje prostorne i urbanisti~ke planove ili obavlja druge poslove odre|ene ovim zakonom, preduze}e ili lice koje vr{i promene u prostoru, kao i nadle`na op{tinska, odnosno gradska uprava, du`ni su da urbanisti~kom inspektoru omogu}e potpun i nesmetan uvid u raspolo`ivu dokumentaciju.

Ovla{}enja urbanisti~kog inspektora

^lan 139.

U vr{enju inspekcijskog nadzora, urbanisti~ki inspektor, ovla{}en je da preduzima slede}e mere:

- da zabrani re{enjem dalju izradu prostornog, odnosno urbanisti~kog plana, ako utvrdi da preduze}e ili drugo pravno lice koje izra|uje prostorni, odnosno urbanisti~ki plan ne ispunjava uslove propisane zakonom;

- da nalo`i re{enjem op{tinskoj, odnosno gradskoj upravi poni{tavanje akata o urbanisti~kim uslovima, izvoda iz urbanisti~kog plana i urbanisti~ki projekat, u roku koji ne mo`e biti du`i od 15 dana, ako utvrdi da ti akti nisu u skladu sa zakonom, odnosno planom;

- da pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju po osnovu slu`benog nadzora, ako utvrdi da idejni projekat na osnovu koga je izdato odobrenje za izgradnju nije izra|en u skladu sa urbanisti~kim planom, odnosno aktom o urbanisti~kim uslovima;

- da obavesti nadle`ni organ, odnosno nadle`nog inspektora i da preduzme druge mere na koje je ovla{}en, ako utvrdi da se promene stanja u prostoru ne vr{e u skladu sa ovim zakonom i propisom donetim na osnovu zakona;

- da obavesti organ nadle`an za dono{enje prostornog, odnosno urbanisti~kog plana i da predlo`i ministru nadle`nom za poslove urbanizma pokretanje postupka za ocenu zakonitosti plana, ako utvrdi da prostorni odnosno urbanisti~ki plan nije donet u skladu sa zakonom ili da postupak po kojem je donet nije sproveden na na~in propisan zakonom;

- da bez odlaganja obavesti ministra nadle`nog za poslove urbanizma, ako utvrdi da organ nadle`an za dono{enje urbanisti~kog plana nije u propisanom roku doneo prostorni, odnosno urbanisti~ki plan, odnosno odluku o odre|ivanju delova urbanisti~kog plana koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i planova donetih na osnovu ovog zakona.

U slu~aju iz stava 1. ta~ka 1. ovog ~lana, preduze}e, odnosno drugo pravno lice mo`e da nastavi sa izradom urbanisti~ke dokumentacije kada otkloni utvr|ene nepravilnosti i o tome pismeno obavesti inspektora koji je doneo re{enje o zabrani izrade te dokumentacije, a inspektor utvrdi da su nepravilnosti otklonjene.

Prava i du`nosti gra|evinskog inspektora

^lan 140.

Gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora proverava da li:

- preduze}e, odnosno drugo pravno lice, odnosno radnja koja gradi objekat, odnosno lice koje vr{i stru~ni nadzor, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na projektovanju ili gra|enju objekata, ispunjavaju propisane uslove;

- je za objekat koji se gradi, odnosno za izvo|enje radova izdato odobrenje za izgradnju;

- je po~etak gra|enja objekta, odnosno izvo|enja radova prijavljen na propisan na~in;

- je gradili{te obele`eno na propisan na~in;

- se objekat gradi prema odobrenju za izgradnju i glavnom projektu;

- izvr{eni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se ugra|uju odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta;

- je izvo|a~ radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata, saobra}aja, okoline i za{titu `ivotne sredine;

- na objektu koji se gradi ili je izgra|en postoje nedostaci koji ugro`avaju bezbednost njegovog kori{}enja i okoline;

- izvo|a~ radova vodi gra|evinski dnevnik i knjigu inspekcije na propisani na~in;

- se u toku gra|enja i kori{}enja objekta vr{e propisana osmatranja i odr`avanja objekta;

- je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola;

- je upotrebna dozvola izdata na propisan na~in;

- obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Gra|evinski inspektor je ovla{}en da vr{i nadzor nad kori{}enjem objekata i da preduzima mere ako utvrdi da se kori{}enjem objekta dovode u opasnost `ivot i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugro`ava `ivotna sredina i ako se nenamenskim kori{}enjem uti~e na stabilnost i sigurnost objekta.

Ovla{}enja gra|evinskog inspektora

Ru{enje

^lan 141.

U vr{enju inspekcijskog nadzora gra|evinski inspektor je ovla{}en da:

1)	naredi re{enjem ru{enje objekta, ako se objekat gradi ili je njegovo gra|enje zavr{eno bez odobrenja za izgradnju i prijave po~etka izgradnje objekta, odnosno izvo|enja radova, odnosno glavnog projekta;

2)	nalo`i re{enjem obustavu radova i odredi rok koji ne mo`e biti du`i od 30 dana za pribavljanje novog odobrenja za izgradnju, odnosno izmenu postoje}eg glavnog projekta, ako se objekat ne gradi prema odobrenju za izgradnju, odnosno glavnom projektu, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi odobrenje za izgradnju, odnosno ne izmeni glavni projekat, da nalo`i re{enjem ru{enje objekta, odnosno njegovog dela;

3)	nalo`i re{enjem ru{enje objekta, odnosno njegovog dela ako je nastavljeno gra|enje, odnosno izvo|enje radova i posle dono{enja re{enja o obustavi radova.

Re{enje o ru{enju odnosi se i na delove objekta koji nisu opisani u re{enju o ru{enju, a nastali su nakon sastavljanja zabele`be i ~ine jednu gra|evinsku celinu.

Obustava radova

^lan 142.

Kad gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora utvrdi da:

1)	se u toku gra|enja ne preduzimaju mere za bezbednost objekta, saobra}aja, okoline i za{titu `ivotne sredine, naredi}e re{enjem investitoru, odnosno izvo|a~u radova mere za otklanjanje uo~enih nedostataka, rok njihovog izvr{enja, kao i obustavu daljeg izvo|enja radova dok se ove mere ne sprovedu, pod pretnjom prinudnog izvr{enja na teret investitora, odnosno izvo|a~a radova;

2)	izvr{eni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se ugra|uju ne odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehni~kim normativima i normama kvaliteta obustavi}e  re{enjem dalje izvo|enje radova dok se ne otklone utvr|eni nedostaci;

3)	gradili{te nije obele`eno na propisan na~in, odnosno pribavljena pismena potvrda o usagla{enosti izgra|enih temelja sa glavnim projektom, nalo`i}e re{enjem obustavu radova i odredi}e rok za otklanjanje nedostataka, koji ne mo`e biti du`i od tri dana.

Zabrana

^lan 143.

Ako gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora utvrdi da:

- preduze}e, odnosno druga organizacija, odnosno lice kome je povereno vr{enje stru~nog nadzora nad gra|enjem objekta, odnosno izvo|enjem radova ne ispunjava propisane uslove, zabrani}e re{enjem dalje izvo|enje radova do ispunjenja uslova;

- na objektu koji se gradi ili koji je izgra|en postoje nedostaci koji predstavljaju neposrednu opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost objekta i njegove okoline i `ivot i zdravlje ljudi, zabrani}e re{enjem kori{}enje objekta ili njegovog dela dok se ne otklone utvr|eni nedostaci;

- se objekat za koji je izdato odobrenje za izgradnju koristi bez upotrebne dozvole, naredi}e investitoru pribavljanje upotrebne dozvole u roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 ni du`i od 90 dana, a ako je investitor ne pribavi u utvr|enom roku done}e re{enje o zabrani kori{}enja objekta;

- se kori{}enjem objekta dovodi u opasnost `ivot i zdravlje ljudi, bezbednost okoline ili ugro`ava `ivotna sredina, nalo`i}e izvo|enje potrebnih radova, odnosno zabraniti kori{}enje objekta, odnosno dela objekta.

Naredba

^lan 144.

Kad gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora utvrdi da se u toku gra|enja, odnosno kori{}enja objekta ne vr{i propisano osmatranje, odnosno odr`avanje objekta, naredi}e re{enjem investitoru i izvo|a~u radova, odnosno korisniku objekta da uo~ene nepravilnosti otkloni.

^lan 145.

Re{enje iz ~l. 139, 141, 142. i 143. ovog zakona urbanisti~ki, odnosno gra|evinski inspektor dostavlja i Komori.

^lan 146.

U postupku dono{enja re{enja, odnosno naredbe iz ~l. 141, 142, 143. i 144. dostava }e se smatrati urednom uru~enjem investitoru, odnosno izvo|a~u radova ili dostavom na adresu investitora ili izvo|a~a radova ili pribijanjem na vrata investitora ili izvo|a~a radova ili predajom u radne prostorije investitora ili izvo|a~a radova ili pribijanjem na objekat koji se gradi odnosno upotrebljava, a {to se konstatuje zabele{kom inspektora o vremenu i mestu dostave.

Konstatovanje slu~ajeva  iz ~l. 141, 142, 143. i 144. inspektor vr{i zabele{kom na re{enju, odnosno naredbi koju potvr|uje svojim potpisom. U zabele{ku }e se uneti svi relevantni podaci o danu, mestu i vrsti objekta kao i o imenu investitora ili izvo|a~a radova ukoliko je ono poznato, a ukoliko nije postupak }e se voditi protiv nepoznatog lica. Kasnije pojavljivanje investitora ili izvo|a~a radova ili promena na strani istih ne prekidaju postupak niti produ`avaju rokove.

^lan 147.

Na re{enje urbanisti~kog, odnosno gra|evinskog inspektora mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana prijema re{enja.

Autonomnoj pokrajini poverava se re{avanje po `albi protiv prvostepenog re{enja  donetog u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine.

@alba izjavljena na re{enje iz stava 1. ovog ~lana ne odla`e izvr{enje re{enja.

^lan 148.

U vr{enju inspekcijskog nadzora, geodetski inspektor ovla{}en je da, ako utvrdi da su podaci iz urbanisti~kih i drugih planova i projekata preneti na teren suprotno zakonu, naredi re{enjem preduzimanje mera za otklanjanje uo~enih nedostataka i obavesti urbanisti~kog i gra|evinskog inspektora.

X. KAZNENE ODREDBE

Krivi~na dela

^lan 149.

Preduzetnik koji je izvo|a~ radova ili odgovorno lice u pravnom licu koje je izvo|a~ radova na objektu koji se gradi bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, kazni}e se za krivi~no delo zatvorom do godinu dana (~lan 88.).

Fizi~ko lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu koje je investitor objekta koji se gradi bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, kazni}e se za krivi~no delo zatvorom do tri godine (~lan 88.).

^lan 150.

Fizi~ko lice koje priklju~i ili odgovorno lice u pravnom licu koje dozvoli priklju~enje objekta, koji se gradi ili je izgra|en bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, na elektroenergetsku, termoenergetsku ili telekomunikacionu mre`u, vodovod i kanalizaciju, kazni}e se za krivi~no delo zatvorom do tri godine (~lan 127.).

Privredni prestupi

^lan 151.

Nov~anom kaznom od 50.000 do 450.000 dinara kazni}e se za privredni prestup preduze}e ili drugo pravno lice, koje je investitor, ako:

- izradu tehni~ke dokumentacije poveri preduze}u, odnosno drugoj organizaciji koja ne ispunjava propisane uslove (~lan 107.);

- kontrolu tehni~ke dokumentacije poveri preduze}u, odnosno drugom pravnom licu koje ne ispunjava propisane uslove (~lan 111.);

- ne obezbedi vr{enje stru~nog nadzora nad gra|enjem objekta (~lan 120.);

- nastavi sa izvo|enjem radova i posle dono{enja re{enja o njihovoj obustavi (~lan 142.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u, odnosno drugoj organizaciji ili drugom pravnom licu, koje je investitor, nov~anom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara.

^lan 152.

Nov~anom kaznom od 50.000 do 450.000 dinara kazni}e se za privredni prestup preduze}e ili drugo pravno lice koje gradi objekat, ako:

- gradi objekat bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, odnosno izvodi radove suprotno tehni~koj dokumentaciji na osnovu koje se objekat gradi ( ~lan 88. );

- postupa suprotno odredbama ~lana 118. st. 1-6. ovog zakona;

- nastavi sa gra|enjem objekta posle dono{enja re{enja o obustavi gra|enja (~lan 142.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu koje gradi, odnosno izvodi radove, nov~anom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara.

Prekr{aji

^lan 153.

Nov~anom kaznom od 50.000 do 400.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice koje je ovla{}eno da utvr|uje posebne uslove za izgradnju objekata i ure|enje prostora, kao i tehni~ke podatke za priklju~ak na infrastrukturu, ako ne dostavi u propisanom roku potrebne podatke i uslove za izradu urbanisti~kog plana (~l. 48, 103. i 169.).

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu, nov~anom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara.

^lan 154.

Nov~anom kaznom od 50.000 do 400.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice koje izra|uje urbanisti~ku dokumentaciju ili obavlja druge poslove odre|ene ovim zakonom, ako ne omogu}i urbanisti~kom inspektoru potpun i nesmetan uvid u raspolo`ivu dokumentaciju (~lan 138.).

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu, nov~anom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara.

^lan 155.

Nov~anom kaznom od 10.000 do 400.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e, odnosno druga organizacija, odnosno drugo pravno lice koje gradi objekat, ako:

- ne odredi lice koje rukovodi gra|enjem objekta, odnosno izvo|enjem radova ili ako odredi lice koje za to ne ispunjava propisane uslove (~l. 117. i 118.);

- ne vodi gra|evinski dnevnik (~lan 118.);

- ne obavesti nadle`ni organ o zavr{etku izgradnje temelja (~lan 118.);

- pismeno ne upozori investitora ili lice koje vr{i nadzor nad primenom odredaba ovog zakona na nedostatke u tehni~koj dokumentaciji (~lan 118.).

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu koje gradi objekat, nov~anom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.

^lan 156.

Nov~anom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni}e se za prekr{aj odgovorno slu`beno lice u nadle`nom organu uprave ako:

- ne dostavi u propisanom roku potrebne podatke i uslove za izradu urbanisti~kog plana (~lan 48.);

- izda odobrenje za izgradnju protivno ovom zakonu i propisima donetim na osnovu ovog zakona (~lan 94.);

- na glavnom projektu u propisanom roku ne potvrdi prijem dokumentacije, odnosno dokaza koji se podnose uz prijavu po~etka radova (~lan 114.);

- izda upotrebnu dozvolu protivno propisima (~lan 125.);

- ne izda izvod iz urbanisti~kog plana, akt o urbanisti~kim uslovima, odobrenje za izgradnju, odnosno upotrebnu dozvolu u propisanom roku (~l. 56, 57, 94. i 125.);

- ne preduzme propisane mere u vr{enju inspekcijskog nadzora (~l. 138. i 139.);

- ne omogu}i urbanisti~kom odnosno gra|evinskom inspektoru potpun i nesmetan uvid u raspolo`ivu dokumentaciju (~l. 138. i 140.);

- ne obavesti vlasnika objekta o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju (~lan 160.);

- ne organizuje javnu prezentaciju urbanisti~kog projekta (~lan 61.).

Za ponovljeni prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana ili kada je prekr{aj izvr{en iz materijalne zainteresovanosti, u~iniocu }e se izre}i nov~ana kazna i kazna zatvora do 30 dana.

^lan 157.

Nov~anom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazni}e se za prekr{aj nadle`ni inspektor koji u slu~ajevima iz ~l. 140, 141, 142, 143. i 144. ne donese re{enje odnosno ne izda naredbu u primerenom roku koji ne mo`e biti du`i od sedam dana od dana saznanja za slu~ajeve iz ~l. 140, 141, 142, 143. i 144.

Za ponovljeni prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana ili kada je prekr{aj izvr{en iz materijalne zainteresovanosti, u~iniocu }e se izre}i nov~ana kazna i kazna zatvora do 30 dana.

^lan 158.

Nov~anom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni}e se za prekr{aj gra|anin ako nastavi sa gra|enjem, odnosno kori{}enjem objekta posle dono{enja re{enja o obustavi gra|enja, odnosno o zabrani njegovog kori{}enja (~l. 142. i 143.).

Za ponovljeni prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana ili kada je prekr{aj izvr{en iz materijalne zainteresovanosti, u~iniocu }e se izre}i nov~ana kazna i kazna zatvora do 30 dana.

^lan 159.

Nov~anom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazni}e se za prekr{aj lice koje je osnovalo radnju, a obavlja delatnost izrade tehni~ke dokumentacije i izvo|enja radova protivno odredbama ovog zakona ( ~lan 107.).

XI. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 160.

Vlasnik objekta izgra|enog, odnosno rekonstruisanog bez gra|evinske dozvole du`an je da u roku od {est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prijavi op{tinskoj, odnosno gradskoj upravi objekat ~ije je gra|enje, odnosno rekonstrukcija zavr{ena bez gra|evinske dozvole.

Uz prijavu iz stava 1. ovog ~lana podnosi se:

1)	dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na gra|evinskom zemlji{tu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu kori{}enja na neizgra|enom gra|evinskom zemlji{tu i re{enje iz ~lana 84. ovog zakona.

2)	geodetski snimak sa skicom parcele, objektima i povr{inom objekata.

Po isteku roka iz stava 1. ovog ~lana op{tinska, odnosno gradska uprava u roku koji ne mo`e biti du`i od 60 dana obave{tava vlasnika, odnosno investitora objekta o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno o dokumentaciji koju je du`an da prilo`i uz zahtev.

^lan 161.

Vlasnik objekta izgra|enog, odnosno rekonstruisanog bez gra|evinske dozvole, u roku od 60 dana od dana prijema obave{tenja iz ~lana 160. stav 3. ovog zakona, uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju prila`e naro~ito:

- projekat izvedenog objekta;

- dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na gra|evinskom zemlji{tu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu kori{}enja na neizgra|enom gra|evinskom zemlji{tu i re{enje iz ~lana 84. ovog zakona;

- dokaz o ure|ivanju me|usobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja ure|uje gra|evinsko zemlji{te.

Kad op{tinska, odnosno gradska uprava utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat ~ija je izgradnja zavr{ena bez gra|evinske dozvole, ispunjava propisane uslove za gra|enje i kori{}enje, odobrenje za izgradnju i upotrebnu dozvolu mo`e izdati jednim re{enjem.

^lan 162.

Ako vlasnik objekta izgra|enog, odnosno rekonstruisanog bez gra|evinske dozvole ne prijavi objekat u roku iz ~lana 160. ovog zakona, odnosno ne podnese zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju u roku iz ~lana 161. ovog zakona, op{tinska, odnosno gradska uprava done}e re{enje o ru{enju objekta, odnosno dela objekta.

^lan 163.

Ako vlasnik objekta izgra|enog bez gra|evinske dozvole, odnosno objekta koji se koristi bez upotrebne dozvole ne pribavi odobrenje za izgradnju, odnosno upotrebnu dozvolu u roku od 30 dana po isteku roka iz ~lana 161. ovog zakona, du`an je da pla}a naknadu za kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta u visini stostrukog iznosa propisanog aktom op{tine kojim se utvr|uje naknada za kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta na kome je izgra|en objekat na osnovu gra|evinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, odnosno ~ije je pravo svojine upisano u javne knjige po posebnim propisima i koji se koristi na osnovu upotrebne dozvole.

^lan 164.

Ako op{tinska, odnosno gradska uprava, donese re{enje o ru{enju objekta iz ~lana 162. ovog zakona, vlasnik objekta izgra|enog bez gra|evinske dozvole pla}a naknadu za kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta iz ~lana 163. ovog zakona od dana dono{enja do dana izvr{enja re{enja o ru{enju objekta.

^lan 165.

Preduze}a i druga pravna lica koja obavljaju poslove za koje su ovim zakonom propisani posebni uslovi, du`na su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona polo`ila stru~ni ispit kojim je izvr{ena provera stru~ne osposobljenosti za rad na poslovima odre|enim ovim zakonom po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja, kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vr{enja odre|enih poslova, ispunjavaju uslove za vr{enje tih poslova i prema odredbama ovog zakona ako ispunjavaju i ostale propisane uslove.

^lan 166.

Agencija po~inje sa radom najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom po~etka rada Agencija preuzima zaposlene i postavljena lica u Ministarstvu urbanizma i gra|evina (Zavod za prostorno planiranje i urbanizam) koji rade na poslovima iz nadle`nosti Agencije, predmete, arhivu i drugu stru~nu dokumentaciju koja se odnosi na poslove iz nadle`nosti Agencije, kao i opremu, sredstva za rad i druga sredstva koja je koristilo to ministarstvo u obavljanju navedenih poslova.

^lan 167.

Predsednika i ~lanove saveta i nadzornog odbora, kao i direktora Agencije, Vlada Republike Srbije imenova}e u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Savet Agencije }e doneti Statut Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

^lan 168.

Do dono{enja Strategije prostornog razvoja Republike Srbije primenjiva}e se Prostorni plan Republike Srbije.

Do dono{enja urbanisti~kog plana op{tina }e u roku od {est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti privremena pravila gra|enja.

Do dono{enja op{tih uslova o parcelaciji i izgradnji primenjiva}e se Pravilnik o op{tim pravilima urbanisti~ke regulacije i parcelacije ("Slu`beni glasnik RS", broj 37/98).

Do dono{enja privremenih pravila gra|enja iz stava 2. ovog ~lana, saglasnosti koje su posebnim zakonima propisane kao uslov za izdavanje odobrenja za izgradnju pribavlja, po slu`benoj du`nosti, organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju o tro{ku investitora.

^lan 169.

Urbanisti~ki planovi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i planova donetih na osnovu ovog zakona.

Organ nadle`an za dono{enje urbanisti~kog plana du`an je da u roku od {est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donese odluku o odre|ivanju delova urbanisti~kog plana iz stava 1. ovog ~lana.

Akt o urbanisti~kim uslovima iz ~lana 57. ovog zakona do isteka roka za dono{enje urbanisti~kog plana, izdava}e se u sladu sa urbanisti~kim planom donetim do dana stupanja na snagu ovog zakona. Uslove za priklju~enje na saobra}ajnu i komunalnu infrastrukturu i druge propisane uslove  pribavlja po slu`benoj du`nosti organ nadle`an za izdavanje odobrenja za izgradnju o tro{ku investitora.

Plan za koji nadle`ni organ ne donese odluku iz stava 2. ovog ~lana u propisanom roku prestaje da va`i.

Organi i organizacije nadle`ni za izdavanje saglasnosti iz ~lana 168. stav 4. ovog zakona, odnosno uslova iz stava 3. ovog ~lana, du`ni su da te saglasnosti, odnosno uslove izdaju u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva za njihovo izdavanje.

^lan 170.

Op{tina, odnosno grad, odnosno grad Beograd du`na je da donese prostorni plan, odnosno urbanisti~ki plan u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Po isteku roka iz stava 1. ovog ~lana, ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma obezbedi}e izradu plana iz stava 1. ovog ~lana o tro{ku op{tine, odnosno grada, odnosno grada Beograda.

Postupak izrade i dono{enja prostornog, odnosno urbanisti~kog plana zapo~et pre stupanja na snagu ovog zakona, nastavi}e se po odredbama ovog zakona.

^lan 171.

Re{avanje zahteva za izdavanje gra|evinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za re{avanje o pojedina~nim pravima i obavezama, podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavi}e se po propisima koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

^lan 172.

Komora po~inje sa radom najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Poslove pripreme za po~etak rada Komore vr{i ministarstvo nadle`no za poslove urbanizma i gra|evinarstva.

^lan 173.

Do po~etka rada Komore, licence za odgovornog urbanistu, projektanta i izvo|a~a radova kao i za prostornog planera izdaje ministar nadle`an za poslove urbanizma i gra|evinarstva, na na~in i pod uslovima propisanim ovim zakonom, s tim {to preporuku za izdavanje licence daju lica koja imaju stru~ne rezultate u rukovo|enju na odgovaraju}im poslovima.

Stru~nim rezultatima iz stava 1. ovog ~lana smatra se rukovo|enje na izradi najmanje ~etiri urbanisti~ka, odnosno prostorna plana, odnosno na izradi najmanje ~etiri glavna projekta po kojima su izgra|eni objekti odgovaraju}e vrste i namene, odnosno na gra|enju najmanje ~etiri objekta odgovaraju}e vrste i namene.

Do izdavanja licenci iz stava 1. ovog ~lana, a najdu`e do isteka roka od {est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, poslove odgovornog prostornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta i odgovornog izvo|a~a radova, mogu obavljati lica koja ispunjavaju uslove za ovla{}enog prostornog planera, ovla{}enog urbanistu, ovla{}enog projektanta i ovla{}enog rukovodioca gra|enja prema propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

^lan 174.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole odredbe zakona i drugih propisa koje su u suprotnosti sa ovim zakonom ne}e se primenjivati.

^lan 175.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da va`e:

- Zakon o izgradnji objekata ("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95, 24/96, 16/97 i 43/01),

- Zakon o planiranju i ure|enju prostora i naselja ("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95, 23/96, 16/97 i 46/98),

- Zakon o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`beni glasnik RS", br. 44/95 i 16/97),

- Zakon o posebnim uslovima za izdavanje gra|evinske, odnosno upotrebne dozvole za odre|ene objekte ("Slu`beni glasnik RS", broj 16/97),

- Odredba ~lana 11. stav 2. Zakona o ministarstvima ("Slu`beni glasnik RS", broj 35/2003).

Do dono{enja podzakonskih akata na osnovu ovla{}enja iz ovog zakona, primenjiva}e se podzakonski akti doneti na osnovu zakona koji prestaju da va`e danom stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

^lan 176.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Republike Srbije".